近期研究进展汇报

成层斜坡有限元数值动力模拟与机器学习代理模型研究
2026年6月

Part I · Abaqus 成层斜坡数值动力模拟进展

1.1 波动输入算法升级：从时域射线叠加法到频域全局矩阵法

| 物理特性维度 | 时域射线叠加（旧） | 频域全局矩阵（新） |
| --- | --- | --- |
| 均质半空间 | 精确（解析走时延迟叠加） | 精确（逐项还原解析解对拍） |
| 界面透反射系数 | 阻抗标量近似 + 应力/位移口径错配（低估幅值） | Zoeppritz 级精确（隐含于方程矩阵） |
| 界面 SV-P 转换 | 置零（丢弃转换 P 波） | 精确包含（求解多维极化向量） |
| 层内多次往返波 | 几何级数截断（默认取 3 阶多次波） | 无穷阶混响全部包含，无截断误差 |
| 跨层混响耦合 | 忽略（各有限层视为独立腔体） | 精确包含（全局系统联立求解） |
| 边界介质阻尼衰减 | 弹性自由场（与 FE 域瑞利阻尼失配） | 复模量复密度（与 FE 域阻尼严格同口径） |
| 离散化与参数敏感度 | 敏感度高（结果随截断阶数漂移） | 无离散化参数，仅受 FFT 采样控制 |
| 适用介质层数 | 仅适用于 1-2 层，层数多时累积误差显著 | 适用于任意层数场地，无层数限制 |

1.3 多层斜坡有限元建模实现

在主脚本由单层 升级到多层的过程中，集成了多项自洽性物理机制：

1. 几何自适应：以坡高 h 为几何基准，坡顶观测 $(A_{max}+2)h$、坡脚观测 $(C_{max}+2)h$ 自适应浮动，水平总长 total_L 自由浮动，解决大坡高截断与坡度漂移痛点。

2. 自适应网格与时间步：执行 K-L 判据，网格尺寸限制在 Δl ≤ cs_min / (10 · f_max)。配置时间步 CFL 安全守卫与自动升采样。

3. 阻尼与边界一致性：Rayleigh 阻尼采用双控锚定机制（anchor: 'dual'），取波主频与场地基频最小值拟合，避免阻尼失配。边界弹簧阻尼系数采用局部材料带取材（pick_material）。

4. 仿真性能与时窗：地表节点集全时程输出，ODB 瘦身机制（体积降低 95% 且即时删除），以及 2-3 s 静默尾段防止 FFT 频谱泄漏。

1.4 计算现状与下一步工作计划

· 算法与脚本现状：多地层 v8 建模脚本及 fd 引擎已经过半空间退化、垂直入射 Haskell 递推、边界对拍 QA 等验证，确认支持多地层的数值计算无反射污染。

· 工况计算现状：多层斜坡模型数据当前尚未批量运行。已经跑完的所有有限元工况数据全部保存在 E:\Abaqus 目录下，均是使用**均匀单质地层初始脚本（v2 基线）**跑出的数据。

· 下一步数值模拟计划：利用已调试通过的 v8 多地层脚本，启动 78 组多地层工况（含坡角、覆土层厚、介质阻抗比交叉组合）的有限元夜间批跑，提取其多层场地传递函数。

Part II · 机器学习代理模型研究进展

2.1 数据来源澄清与数据集构成

本阶段机器学习旨在构建基于本征正交分解（POD）与高斯过程回归（GPR）的快速地表响应代理模型。

【核心说明】：本阶段机器学习所使用的数据来源全部是初始脚本跑的均质单质坡地有限元模型数据（即 E:\Abaqus 目录下的 522 组样本）。多地层有限元数据尚在等待下一步计算，暂未纳入当前的机器学习模型。

| 数据要素 | 描述说明 | 取值与物理量规模 |
| --- | --- | --- |
| 总样本量 | 均质工况几何 × 输入地震波 | 174 × 3 = 522 组 TAF 响应曲线 |
| 几何工况组合 | 坡角 (i) × 坡高 (h) 交叉组合 | 174 组均匀单质坡地几何 |
| 输入地震波 | El Centro / Loma Prieta / Northridge | 3 条（PGA 调幅一致） |
| 测点长度 | 沿坡面地表的空间取样点数 | 161 个节点 |
| POD 降维阶数 | 累计方差贡献率 ≥ 99.5% | 前 15 阶解耦 POD 系数 |

2.2 方法框架（POD + GPR）

10 维输入特征：几何特征（坡角、坡高、坡脚距、坡顶宽）+ 地震波特征（PGA、卓越周期、反应谱 T=0.1/0.5/1.0s 的谱值 Sa）。

SVD 降维提取前 15 个正交基，将 161 维 TAF 曲线压缩至 15 维 POD 系数空间，对 15 个系数分别训练 GPR 模型。交叉验证采用 GroupKFold (k=5，按几何分组)，杜绝几何信息发生数据泄漏。

2.3 仿真与预测结果对比

基于单质坡地数据集的测试表明，经典机器学习（XGBoost, GPR）在预测精度与效率上均全面完胜 CNN、LSTM、Transformer 与 DeepONet 等时序深度学习模型，且训练时间从小时级降低至秒级：

| 方案与模型分类 | 全区平均误差 (MAE) | 峰值区平均误差 (MAE) | 全局判定系数 (R²) | 训练硬件与耗时说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改进方案 GPR (高斯过程) | 0.0244 | 0.0218 | 0.9474 | CPU 秒级训练，支持置信区间估计 |
| 改进方案 XGBoost (树模型) | 0.0330 | 0.0315 | 0.9204 | CPU 秒级训练，支持特征重要性分析 |
| B2 Oracle 均值极限 | 0.0469 | 0.0480 | 0.8285 | 已知工况几何时的均值回归上限 |
| B3 规则网格插值 | 0.0708 | 0.0658 | 0.6326 | 非机器学习数学插值的精度下限 |
| B1 全局均值基线 | 0.1030 | 0.0767 | 0.3214 | R² 零点盲猜基准 |
| 初始时序 DeepONet | 0.0506 | — | 0.8354 | GPU 小时级训练，受地震波限制严重 |
| 初始时序 CNN / LSTM | 0.0527 / 0.0544 | — | 0.8275 / 0.8147 | GPU 小时级训练，欠拟合严重 |
| 初始时序 Transformer | 0.0572 | — | 0.7896 | GPU 小时级训练，小样本泛化极差 |

2.4 诚实适用域外推分析

为评估模型的外推泛化边界，进行了单维度留一（Leave-One-Out）测试，结果表明代理模型“内插极强，外插易崩溃”：

| 留一测试场景 | 判定系数 (R²) | 平均绝对误差 (MAE) | 外推泛化性质与可信度结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 GroupKFold (内插) | 0.946 | 0.0249 | 内插完好，适用于设计参数空间内插 |
| 留一入射角外推 | 0.924 | 0.0290 | 角度内插充分，响应连续稳健 |
| 留一坡高 (h=50/100m) | 0.765 / 0.839 | 0.0713 / 0.0648 | 中等，处于插值范围内插可靠 |
| 留一坡高 (h=200m) | 0.577 | 0.0977 | 外插临界边界，误差波动大，需慎用 |
| 留一坡高 (h=10m 下界外插) | −6.829 | 0.0844 | 崩溃失真，超出参数下限，模型失效 |
| 留一坡高 (h=400m 上界外插) | 0.023 | 0.1209 | 崩溃失真，超出参数上限，模型失效 |
| 留一地震波 (仅3条波外推) | 0.272 | 0.1069 | 波外推受限，主要因训练集波形太少 |

2.5 机器学习下一步计划

1. 并入多地层有限元数据：待 Part I 中 v8 新版脚本跑出的成层斜坡有限元工况数据计算完毕后，将多地层数据并入当前的数据集（从 522 样本扩充至 ~1000 样本）。

2. 扩展输入地震波库：将地震波样本由目前的 3 条扩展至 10 条以上，以提取更丰富的谱物理特征，攻克留一波外推预测精度受限的问题。

3. 研发多地层代理模型：基于无量纲参数组 η、d/h 和阻抗比 α，结合二维 POD 对 H(f, s) 曲面降维，研究多地层共振放大效应下的高维代理模型。