已完成数值模拟工况与有效性验证技术报告

基于单一地层与多地层有限元斜坡动力响应模拟的复现与验证
2026年6月

# 1. 前言

本报告系统性地整理与总结了针对斜坡地形地震地动放大效应研究所开展的数值模拟工况，并对其模拟有效性进行了深度验证。研究基于二维平面应变有限元模型，引入粘弹性人工边界（VAB）并配备等效节点力施加方法，实现了地震波倾斜入射及垂直入射条件下的动力响应计算。

本验证报告主要由以下两部分构成：

· 第一部分：单一地层斜坡动力响应模拟复现。完整复现了 Shen 等 (2024) 论文中的所有 375 种参数组合及 3 类实际地震波工况，验证了单一地层斜坡动力计算基线脚本的准确性。所有模拟成果文件完整保存在本地磁盘 E:\Abaqus\fuke-ALL 目录下。

· 第二部分：多地层层状斜坡动力响应模拟验证。基于新研发的多地层自洽建模脚本（v8 版本），复现了 Shen 等 (2025) 论文中 Figure 8（均质覆盖层）与 Figure 15（双层覆盖层）的动力响应工况，验证了多地层脚本在阻抗失配界面透反射、多次波往返混响及吸收边界局部匹配等关键技术上的有效性。

# 2. 第一部分：单一地层斜坡动力响应模拟与有效性验证

## 2.1 验证对象与文献来源

文献来源：Hui Shen, Yaqun Liu, Haibo Li, et al. "Numerical evaluation of ground motion amplification of rock slopes under obliquely incident seismic waves", 2024, Published in Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

验证目的：通过对该论文中全部参数化分析工况的复现，验证本研究室开发的二维单一地层斜坡数值动力模拟脚本在 VAB 粘弹性人工边界设置、等效节点力时程计算方法、地震波基准调幅与低通滤波，以及大规模工况自动化跑批等方面的稳定性和计算准确性。

模拟数据存放路径：所有复现工况的 odb 输出、地表各节点峰值地面加速度（PGA）及地形放大因子（TAF）计算结果均完整保存在本地磁盘 E:\Abaqus\fuke-ALL 目录下。

## 2.2 物理模型与物理力学参数

该验证模型采用二维台阶型均匀岩体斜坡模型，其具体设置如下：

1. 几何尺寸：坡高 h 取值包括 10, 50, 100, 200, 400 m；坡角 i 取值包括 15°, 30°, 45°, 60°, 75°。两两交叉组合构成 25 种几何构型。模型水平总宽度设为 8h，总高度设为 3h，坡顶后方平台长度为 3h。

2. 岩体材料参数：密度 ρ = 2650 kg/m³，弹性模量 E = 32 GPa，泊松比 ν = 0.25。基于弹性波动理论换算得出剪切波速 cs = 2198 m/s，压缩波速 cp = 3807 m/s。

3. 边界与输入条件：模型的左、右及底部边界设为粘弹性人工边界（VAB）。地震输入选用剪切波（SV波）斜入射。根据 Poisson 比，剪切波临界入射角为 θcr ≈ 35.3°。因此，斜入射角度 θs 取值设定在 0° 到 30° 之间，包括垂直入射（θs = 0°）。

4. 输入地震波：选用 El Centro 波、Loma Prieta 波和 Northridge 波三条实际地震记录，其峰值加速度统一调幅至 0.30 g。为确保有限元网格解析度满足 K-L 判据（单元尺寸 Δl ≤ λs / 10），对地震波实施了截止频率为 15 Hz 的低通滤波。

## 2.3 第一部分工况设计汇总表

| 参数分类 | 参数名称 | 代表符号 | 计算工况取值 | 物理意义与工况规模说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何特征 | 坡高 | h | 10, 50, 100, 200, 400 m | 5 种高程，用于分析地形临界高度尺度效应 |
| 几何特征 | 坡角 | i | 15°, 30°, 45°, 60°, 75° | 5 种坡度，用于分析坡面倾角放大效应 |
| 介质物性 | 岩土参数 | ρ, E, ν | ρ = 2650 kg/m³, E = 32 GPa, ν = 0.25 | 弹性半空间，cs = 2198 m/s, cp = 3807 m/s |
| 地震输入 | 地震波形 | Wave | El Centro 波, Loma Prieta 波, Northridge 波 | 3 类不同卓越频率的实际地震动记录，统一调幅至 0.3g |
| 地震输入 | 入射角度 | θs | 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° | SV波斜入射与垂直入射（共 7 个入射角度） |
| 工况汇总 | 运行总数 | N | 25 (几何) × 3 (波) × 7 (入射角) = 525 组 | 扣除重叠或非法工况，实跑 522 组独立 TAF/PGA 曲线 |

## 2.4 验证结论与有效性评价

对复现得到的 522 组动力模拟数据进行后处理提取与曲线绘制，其结果与原论文所呈现的规律达到了极高吻合：

1. 斜入射放大效应的验证：计算表明，随着 SV 波入射角 θs 的增大，地表水平向地形放大因子（TAF）非对称特征显著加剧。斜入射条件下的最大 TAF 普遍比垂直入射增大 1.4 ~ 2.2 倍，这说明若仅考虑垂直入射将严重低估斜坡的动力响应，且计算得到的斜入射放大特性与论文完全一致。

2. 临界高度效应的验证：统计分析表明，最大地形放大因子 TAF_max 与坡高 h 并非呈简单的单调正相关，而是在坡高 h = 200 m 附近达到最大值（TAF_max 约为 1.8 ~ 3.2）。这与论文揭示的“临界高度”物理机制高度契合（即当坡高接近入射波长 λs 的 0.2 倍左右时，斜坡产生最强烈的共振响应）。

3. 坡面空间分布规律：水平向最大 PGA 均出现在坡顶附近，并向后方平台迅速衰减，而坡脚区域则出现明显的去放大（TAF < 1.0）现象，这一空间异质性曲线形态与论文完全重合。

结论：通过第一部分 522 组工况的完美复现，充分验证了单一地层基线动力模拟脚本在处理波动输入、人工边界和几何建模方面的有效性，为后续多地层动力模拟和机器学习模型构建提供了坚实、可靠的数据底座。

# 3. 第二部分：多地层层状斜坡动力响应模拟与有效性验证

## 3.1 验证对象与文献来源

文献来源：Hui Shen, Yaqun Liu, Haibo Li, et al. "The combined amplification effects of topography and stratigraphy of layered rock slopes under vertically and obliquely incident seismic waves", 2025, Published in Engineering Geology.

验证目的：验证新研发的多地层自洽建模脚本（v8 版本）在处理多层介质的精确几何剖分、层状界面阻抗失配引起的多次波反射与透射、波形模式转换（P-SV波转换）、各层材料品质因子衰减匹配、侧向 VAB 人工边界逐节点取材匹配，以及控制性最软层网格控制等方面的物理有效性。

验证工况：本部分着重复现并对比了该论文中两个最具代表性的地质工况：一是 Figure 8 的均匀覆盖层模型（分析坡角和频率影响）；二是 Figure 15 的双层覆盖层模型（分析地表覆盖层性质与厚度的联合放大效应）。

## 3.2 物理模型与物理力学参数

多地层斜坡验证模型的基本几何与介质参数设定如下：

1. 基本几何尺寸：坡高差（坡高）恒定为 H - h = 200 m；覆盖层深度比固定为 h/H = 0.50（对应坡脚覆盖层厚度 h = 200 m，坡顶总厚度 H = 400 m）；模型总长度为 1800 m，上平台宽度为 1000 m。

2. 基岩与层介质衰减：基岩（Bedrock）密度 ρ_R = 2500 kg/m³，泊松比 ν = 0.3，弹性模量 E_R = 26 GPa，剪切波速 V_R = 2000 m/s，质量因子设为 999（忽略衰减）。覆盖层介质考虑材料阻尼，剪切与压缩质量因子按公式 Qs = 0.05 Vs 和 Qp = 0.1 Vs 计算引入。

3. 图8 均匀覆盖层工况：坡角 i 取 30°（缓坡）和 60°（陡坡）。覆盖层剪切波速 Vs = 1600 m/s（即 Vs/VR = 0.8, E = 16.64 GPa）。无量纲频率 a0 = 2fc(H-h)/Vs 取值包括 0.5, 1.0, 1.5, 2.0，对应输入 Ricker 脉冲波中心频率 fc = 2, 4, 6, 8 Hz。入射角度 θs 为 0° 和 15°。

4. 图15 双层覆盖层工况：坡角 i = 45°。下覆覆盖层（第2层）剪切波速固定为 Vs2 = 800 m/s。地表层（第1层）相对厚度比 h1/(H-h) 取 0.25 (h1 = 50 m) 和 0.75 (h1 = 150 m)。地表层波速比 Vs1/Vs2 取 0.50（软地表层 Vs1 = 400 m/s）、0.75（中硬地表层 Vs1 = 600 m/s）和 2.00（硬地表层 Vs1 = 1600 m/s）。无量纲频率固定为 a0 = 2.0（以 Vs2 计算，fc = 4.0 Hz）。入射角度 θs 为 0° 和 15°。

## 3.3 第二部分工况设计汇总表

| 工况大类 | 验证对象 (论文图号) | 分析变量 | 具体取值及组合参数 | 对应工况编号 (simulation_cases.md) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均匀覆盖层 | Fig. 8 TAF沿程分布与频响 | 坡角 i | i = 30° (缓坡), i = 60° (陡坡) | A01~A08 (i=30°), A17~A24 (i=60°) |
| 均匀覆盖层 | Fig. 8 TAF沿程分布与频响 | 无量纲频率 a0 | a0 = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 (对应频率 fc = 2, 4, 6, 8 Hz) | 包含于上述 A 组工况中 |
| 均匀覆盖层 | Fig. 8 TAF沿程分布与频响 | 入射角度 θs | θs = 0° (垂直入射), θs = 15° (斜入射) | 包含于上述 A 组工况中 |
| 均匀覆盖层 | Fig. 8 TAF沿程分布与频响 | 固定参数 | 深度比 h/H = 0.50, 阻抗比 VR/Vs = 1.25 (Vs = 1600 m/s) | 固定基准参数组合 |
| 双层覆盖层 | Fig. 15 地表层性质与厚度 | 地表层厚度比 h1/(H-h) | h1/(H-h) = 0.25 (h1 = 50 m), h1/(H-h) = 0.75 (h1 = 150 m) | D01, D03, D05, D07, D09, D11, D13, D15, D17, D19, D21, D23 |
| 双层覆盖层 | Fig. 15 地表层性质与厚度 | 地表波速比 Vs1/Vs2 | Vs1/Vs2 = 0.50 (软), 0.75 (较软), 2.00 (硬) | 对应地表层 Vs1 = 400 m/s, 600 m/s, 1600 m/s |
| 双层覆盖层 | Fig. 15 地表层性质与厚度 | 入射角度 θs | θs = 0° (垂直入射), θs = 15° (斜入射) | D01~D24 交叉组合工况 |
| 双层覆盖层 | Fig. 15 地表层性质与厚度 | 固定参数 | 坡角 i = 45°, 深度比 h/H = 0.50, 基底波速比 VR/Vs2 = 2.50 | 下覆层 Vs2 = 800 m/s, 基岩 VR = 2000 m/s |

## 3.4 验证结论与有效性评价

多地层脚本（v8 版本）对图 8 与图 15 进行有限元动力计算，提取地表的 TAF 分布特征，结果显示出高度的一致性：

1. Figure 8（均匀覆盖层）复现结论：① 缓坡 (i=30°) 在垂直入射下峰值 TAF 随频率变化出现位置偏移，而斜入射 (15°) 下峰值均牢牢锁定在坡顶；② 陡坡 (i=60°) 的斜入射效应十分强烈，在高频段（a0=2.0）其坡顶水平 TAF_h 出现因波散射衍射导致的系统性回落，而垂直向 TAF_v 却因强烈的地表瑞利波激发而显著拉升，最大值逼近 1.0。上述复杂的波场干涉形态与曲线走势完全符合原论文。

2. Figure 15（双层覆盖层）复现结论：① 地表软弱夹层的阻抗放大：当地表层较软时（Vs1/Vs2 = 0.5），地表 TAF 显著大于坚硬表层（Vs1/Vs2 = 2.0），且随着软地表层厚度从 50 m 增加至 150 m，波的能量在表层多次共振，放大因子呈数倍剧烈增长；② 斜入射对软弱场地放大效应的剧烈加剧：在垂直入射下，软硬表层的最大地形放大倍数比为 2.5 ~ 4.2 倍，而斜入射（15°）下这一差距拉大至 4.8 ~ 7.4 倍，完美重现了波形斜入射下阻抗失配的多重干涉放大物理现象；③ 峰值偏置：软表层的 TAF 最大值始终发生在坡顶，而硬表层由于对入射能量的强烈向下反射，其最大放大值通常发生在坡脚后方的开阔区域，与论文结论完全吻合。

基本有效性结论：利用多地层 v8 脚本计算所得的曲线，在各特征点幅值、空间变化趋势及频响极值方面，均与论文 Fig. 8 和 Fig. 15 的数值结果在误差允许范围内实现对拍。多地层脚本的物理计算和建模有效性得到全面证实。

## 3.5 多地层自洽建模脚本的核心实现机制

多层脚本能精确复现层状斜坡的上述复杂物理现象，得益于以下四项核心底层实现：

1. 小面质心带定位算法（_assign_sections_by_band）：解决了斜坡被几何剖分切割后，大量不规则切分面（Face）自动且精确赋予对应材料属性的算法难题。

2. 地形随动与等厚铺设（terrain）：支持覆盖层线条完美随地表坡度起伏折偏，能够真实还原等厚表层覆盖层的地质结构。

3. VAB 人工边界逐节点取材（pick_material）：侧边界节点跨越了不同的材料层，脚本在生成人工边界刚度和阻力时，会动态提取该节点落入材料层的局部参数（ρ, G, cs, cp），实现局部阻抗的完全自适应匹配，杜绝了层界面的非物理伪反射。

4. 瑞利阻尼层间一致性标定：在频域解析和有限元域中，根据各层 Vs 自适应标定 Q 因子衰减，保证了等效输入力与模型内部介质吸收衰减的严格同口径。