1 引言

1.1 研究背景

地震是最具破坏性的自然灾害之一，对人民群众的生命和财产安全构成巨大威胁，特别是在山地丘陵地带，地震往往诱发崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害，造成严重的人员伤亡和财产损失。场地条件如地表地形、土层结构和埋藏基岩形态能够增强或是减少地表地震动的强度，并改变其持续时间与频率成分，这种对地表地震动的综合修正效应被称为“场地效应”。大量有记录的地震破坏性事件观察表明[1-3]，位于山顶、峡谷、山脊及斜坡顶部的结构物，其破坏程度普遍重于山脚或平坦地带的同类结构。坡地作为典型的不规则地形，在地震作用下会显著干扰波的传播与散射，产生的地形放大效应往往导致更为严重的震害。

针对上述现象，部分抗震规范已进行了一定程度的考量。欧洲规范EC8[4]规定：对于孤立的悬崖和边坡，放大系数应不小于1.2；对于平均坡度不小于30°的孤立山脊地形，放大系数应不小于1.4。我国《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）[5]则规定水平地震动放大系数取值范围为1.1~1.6，根据地形及地质条件按照公式λ=1+ξα调整（式中λ为地震动放大系数、ξ为附加调整系数、α为局部凸出地形的增幅系数）。

然而，近年来的震害实录与数值模型研究表明，规范中1.6的放大系数上限可能低估了实际的地形效应。有研究基于均匀弹性岩石边坡输入弱地震激励的有限元模拟发现，在特定岩体参数和坡几何形态下，放大系数高达1.93[6]；另有研究进一步考虑了地震波入射角度对岩质边坡地形放大效应的影响，有限元模拟结果显示，当入射角以特定角度（30°）输入时平均谱放大系数超过2[7]。2022年泸定6.8级地震[8,9]的震害调查也证实了坡地效应的显著性。在震中磨西台地边缘，两栋结构对称的框架建筑表现出截然不同的破坏形态：距离台地边缘较近的建筑（B1）严重损毁，而较远处的建筑（B3）仅轻微受损（如图1.1所示）。这种对称结构的非对称破坏，有力证明了地形边缘对地震响应的显著差异化影响[10]。

图1.1 磨西台地边缘建筑图[8]

Figure 1.1 Architectural Layout of the Moxi Platform Perimeter

综上，现行规范在处理复杂地形效应时仍存在局限性，主要体现在以下三个方面：第一，地质模型简化。规范针对单一均匀的岩质或土质边坡分别进行规定，而实际工程中常表现为“上土下岩”的土岩成层结构，此类复合地质条件下的放大规律亟待明确。第二，频谱特性考量不足。规范主要关注峰值加速度（PGA）的幅值放大（即αmax），忽略了地形对地震动频谱特性的改变。由于不同坡体对频谱的改变差异巨大，直接影响结构响应，因此有必要引入结构响应作为评价参数。第三，缺乏土-结构相互作用（SSI）机制。规范尚未充分考虑SSI效应，该效应可能导致结构自振周期延长并接近场地卓越周期，从而引发共振现象，加剧震害程度[11,12]。

鉴于此，有必要对规范规定的地形放大系数进行系统校验，并深入研究上述复杂因素下的放大机制，以期为抗震设计的细化与完善提供理论支撑。

1.2 研究意义

近年来，全球范围内地震灾害频发，对受灾地区的生命财产安全构成了严峻挑战。在此背景下，深入探究地震动特性及其关键影响机制，对于提升工程抗震设防水平、有效减轻地震灾害损失，具有深远的科学意义与重要的工程应用价值。

深入理解并量化边坡场地的地震动响应规律，是实现山地建筑抗震设计安全可靠与经济合理相统一的关键。场地效应具有显著的空间差异性：一方面，在山脊、陡坡等特定地形处，地震动往往表现为显著的放大效应，若设计时估计不足，将导致抗震设防水平偏低，极大增加结构破坏甚至倒塌的风险；另一方面，在特定条件下地震动也可能表现为衰减，若未能精准识别而盲目提高设防标准，则会导致过度设计，造成建筑材料与施工成本的非必要增加。

进一步而言，综合考虑地形效应与土体非线性特征的地形-土-结构相互作用（TSSI）研究，对于揭示坡顶建筑的震害机理至关重要。传统的抗震设计往往基于平地假设或仅考虑单一地形影响，忽略了地震波在复杂地形中的散射、衍射效应以及土体在强震下的非线性滞回行为与上部结构的动力耦合作用。深入剖析这一复杂的动力相互作用机制，能够更真实地还原坡顶建筑在强震作用下的动力响应特征，从而为山区建筑的加强与优化设计提供更为精准的理论支撑。

此外，揭示复杂地质构造、震源机制与局部地形效应的影响权重，有助于进一步完善现行抗震规范。特别是随着机器学习与深度学习等前沿技术的兴起，利用其强大的非线性映射能力分析多因素复合作用，能够构建更为精细化的地震动预测模型。这将为设计人员提供更可靠的参考依据，从而实现山区建筑抗震设计在安全性与经济性上的双重优化。

2 国内外研究现状及分析

2.1 国内外主要理论/方法/方案/技术研究的现状

2.1.1 坡地放大效应的数值模拟研究

自1928年学者首次观测到局部地形变化可能显著影响震害分布以来，国际学术界针对地震中的地形效应开展了广泛研究。20世纪70年代的核爆试验及地震记录为该领域提供了宝贵的实证数据。Boore[13,14]对1971年San Fernando地震中的美国加州Pacoima大坝强震加速度曲线进行了定性分析发现，发现不规则的突出地形会对地震波产生显著的放大作用，其加速度放大系数约在25%到50%左右。此后，针对斜坡放大效应的研究体系逐渐成熟，主要涵盖现场观测、解析法、振动台试验及数值模拟四大类方法。

随着计算机技术的飞速发展，数值模拟已成为研究斜坡地震响应的核心手段。在目前针对斜坡地形地震动放大效应的大量数值模拟研究中，大多数研究还是基于二维模型。与三维模型相比，二维模型通常会低估地面运动放大程度[15-17]。目前，数值模拟的主流方法包括离散元法（DEM）、谱元法（SEM）、有限差分法（FDM）以及有限元法（FEM）。

离散元法（DEM）将土体视为独立的颗粒或块体集合，其优势是能直观模拟地震引起的大变形、断裂和滑动破坏。Gischig等人[18]使用离散元法二维数值模拟探讨了地震与大型岩质边坡失稳的相互作用，发现材料差异和内部破裂才是造成最大放大效应和位移的主要因素。

谱元法（SEM）作为一种高阶数值方法，兼具谱方法的指数级收敛精度与有限元法的几何灵活性。其在模拟地震波传播时数值色散极低，且易于并行计算。Wang等人[19]通过谱元法模拟提出了一套参数化模型，用以预测考虑了地下土层、材料阻尼和输入波频率的地形放大效应，并发现该效应与经特征长度平滑后的地形曲率、坡角及高程紧密相关。Huang等人[20]基于香港岛广泛的地质钻孔数据和数字高程模型重建了高分辨率3D地下土体模型，并发现考虑地下不规则基岩面和土层分布的不确定性会显著增强高频地震动的地形放大效应。

有限差分法（FDM）具有数学形式简明、计算成本低及内存占用少的优点。该方法最早由Alterman[21]提出并应用于层状介质弹性波传播的数值模拟当中，其基本思路是使用有限差分算子来代替微分，从而得到偏微分方程的数值解，这是一种基于离散化的方法。随后Boore[13]使用有限差分法对该方法进行了改进，提出了可应用非均匀介质的有限差分法。廖振鹏等人[22]采用有限差分法探究了垂直入射剪切波对轴对称地形不规则性的影响。Boukovalas与Papadimitriou[23]则通过有限差分法定量评估了斜坡地形特征响应的关键参数。Zhang等人[24]通过有限差分法对均质弹性边坡模型进行数值模拟，系统分析了坡角、坡高、边角曲率及输入波频率或周期特性的影响，发现加速度放大效应是地形与输入波的交互结果，其最大值在坡角为32.3°时取得，且峰值位置并不总在坡顶，而是会随坡角变化。Ding等人[25]采用有限差分法对考虑水平分层和弹塑性非线性的2D边坡模型进行了参数研究，发现近地表土层特性对地形放大效应影响显著，特别是剪切波速越低或表层软土越厚，坡顶附近的放大效应越强，且放大主要集中在短周期部分。荣棉水[26,27]采用显示差分法与多次透射人工边界研究了陡坎地形在地震波斜入射情况下的地震动响应。研究表明，在陡坎地形中不同测点的谱比最大值与地形的宽高比和入射波的角度有关，地形的宽高比越小或者入射波的角度越小，坡地的地形放大效应越大。谱比的最大值均出现在坡地顶部测点。之后，张孝波[28]、李平[29,30]等将有限差分法应用到了河谷陡坎地形中，分析了河谷陡坎地形的几何尺寸对地震动影响的规律，并对其影响大小进行了排名。

有限元法（FEM）作为一种偏微分方程数值解法，在地震动响应模拟中具有较高的准确性和灵活性，能够充分考虑地层界面的不规则性。它将复杂的坡地离散为有限个单元，优势在于能精确处理不规则地形、复杂土层和非线性材料特性。Asimaki和Mohammadi[31]通过一系列有限元数值分析，发现仅靠地表几何形态无法准确预测地形放大效应，该效应实际上是由地表几何与下伏土层地质特性之间复杂的非线性耦合作用所控制的。刘晶波[32]采用有限元法和修正的人工透射边界相结合，以二维局部孤突地形和三个山梁组成的相邻地形作为研究对象，对P波、SV波垂直入射和Rayleigh波传播时对地面运动的影响进行分析，表明面波入射以及相邻凸起的地形影响不可忽略。李英民[33]等基于ANSYS有限元软件定义了斜坡和平台段的竖向地震动放大系数，研究其对水平和垂直地震动放大系数的影响。有限元模拟一般是通过人工边界将无限域的波动问题截取成有限域和无限域的组合，人工边界需要满足行波从有限域向无限域传播的过程中不会在人工边界产生附加反射波，因此，人工边界条件直接影响了结果的准确性。Lysmer[34]在有限差分与离散元等数值方法的基础上，提出了粘性边界，粘性边界主要通过在模型边界添加合适阻尼系数的阻尼器来吸收反射波。针对有限元发展初期失稳和精度低的问题，Sarma[35]提出了一种无反射边界条件的有限元数值模拟方法，用于模拟弹性波在地震学中的传播规律。通过对局部地形的数值模拟，证明了该方法的有效性和可靠性。在20世纪90年代，廖振鹏等[36]提出了透射人工边界，但在透射公式中计算点与边界节点位置不重合。廖振鹏、李小军[37]通过分析有限元模拟中震荡失稳的原因，提出了修正的透射边界，并证明了修正后透射边界的计算精度和稳定性。张美根[38]通过对各向异性弹性波进行了研究，提出了一种透射加衰减的吸收边界，在保持精度和效率的同时能够有效的消除反射波的影响。随着粘性边界与透射边界在有限元方法中的广泛应用，Deeks[39]提出了一种精度高于粘性边界的粘弹性边界，这种边界不仅能达到边界吸收反射行波的目的，而且能够模拟半无限域地基的弹性恢复能力。刘晶波[40]在粘弹性边界的基础上给出了场地效应分析中人工边界与地震动的输入方法，更好的模拟动力分析过程中边界的辐射阻尼，并将该方法推广到二维模型的计算中。研究了二维不规则地形的场地效应，并给出了不同类型地震波入射下地面运动的数值解。之后，刘晶波[41-43]首次提出了一致粘弹性边界，该模型通过增加一层人工边界单元来取代传统的弹簧和阻尼器的作用。杜修力[44]为研究拱坝在地震作用下的场地效应，将二维粘弹性边推广到了三维，通过使用有限元法对拱坝进行实例计算，验证了粘弹性边界的稳定性，并且粘弹性边界除了能达到透射边界的计算精度外还可以解决透射边界在高频条件下失稳的问题。

综上所述，国内外学者针对局部地形的地震动放大效应已开展了系统而深入的研究，数值模拟技术因其在解决复杂不规则地形及非线性介质耦合问题上展现出了强大的适应性，已取代传统方法成为该领域的主流研究手段。

2.1.2 考虑地震多因素的放大效应研究

既有研究已证实，地震动放大现象受多种因素的综合制约。早期的多数研究基于材料线弹性的假设，侧重探讨斜坡高度、坡角、基岩深度及输入地震波类型等单一参数的敏感性。研究表明，坡角的增大显著加剧了坡顶附近的震动放大效应[45]，而坡高的增加则使得坡顶加速度的增幅较坡面其他点位更为突出[46]。然而，地震灾害的严重程度同样深切受控于震源特性[47]。尽管部分研究已在评估边坡放大效应时考虑了地震激励的振幅水平与频率成分[48,49]，但理论分析进一步指出，入射波角度的变化会显著改变与山脊、山丘等地形特征相关的放大模式，使其表现出强烈的不对称性与增强效应。

震后现场调查提供了有力的实证支持：地震波入射角对地表震动模式具有决定性影响。针对汶川地震触发的85处大型滑坡滑动方向的统计分析显示，地表震动强度与地震波的方向性存在显著关联[50]。Xu等人[51]通过对汶川地震诱发的112处大规模滑坡统计发现面向地震波斜坡上的大型滑坡密度明显高于与地震波传播方向同向的斜坡，地震波的方向效应明显。Vahdani与Wikström[52]分析了1994年北岭地震期间Tarzana强震台站的响应，结果表明，除非假定地震波以斜向传播，否则当地地形和地质条件无法完全解释观测到的地震放大现象。此外，2013年四川芦山地震[53]及2009年意大利L’Aquila地震[54]中均观测到了类似的方向效应。

鉴于此，学界针对斜入射波作用下的地形场地效应开展了深入的数值研究。Oral等人[55]采用二维非线性场地响应模型对斜入射波作用进行分析，以解释2015年廓尔喀地震中加德满都盆地观测到的地震动放大模式。丁海平[56]采用有限元法和透射人工边界相结合的数值模拟方法，研究了陡坎地形在P波斜入射时，入射角度、入射方向和坡角变化等参数对地震波传播的影响，结果显示，斜入射的情况较垂直入射的更加复杂。Ashford和Sitar[48]开展了一项参数化研究，用于评估陡坡地形对倾斜剪切波的放大效应，其研究结果表明，相较于垂直传播的地震波，斜向传播地震波的放大系数可能超过两倍以上。Fan等人[57]使用有限差分法建立了地震荷载作用下3组不同坡角的岩质边坡的数值模型，并考虑地震波入射角的变化，其结果表明斜入射的地震波会对边坡的动力响应产生重要影响。尹超等人[58,59]建立了多组SV波斜入射下的双面边坡模型，其结果显示地震波入射角度对坡体地形放大效应的影响是显著的，且最大的加速度放大系数与地震波的入射方向有关。申辉[60]等人建立了考虑地震波类型（SV波和P波）和入射角共同作用的岩质边坡有限元模型，研究发现地震波入射角对坡顶加速度傅里叶谱的主频影响较小，而对其幅值影响较大。Shen等人[7]通过考虑斜坡不同坡角和坡高，探讨了均质岩石斜坡在斜入射波作用下时域与频域的地形放大效应，结果表明，斜入射波作用下的最大PGA放大系数通常是垂直入射情况下的1.4至2.2倍。

地震波在穿越复杂山地地形与层状地层时，必然发生衍射与干涉现象，从而改变局部地面加速度放大的分布模式[61]。因此，斜坡的地震动放大机制不仅取决于地表形态，更高度依赖于地层条件，Gallipoli等人[62]和Hailemikael等人[63]报告的案例研究也证明了这一点。土层厚度、几何形态及其与下伏基岩间强烈的波阻抗差异，是诱发地层场地效应的主导因素[64]。Shen等人[65]在他们之前的研究上深化对层状边坡在地形与地层结构共同作用下，受垂直和斜向地震波激励时放大效应的理解。Assimaki等人[46]的研究表明地形放大效应与表层软土层的存在密切相关，并提出了基于土壤条件的反应谱比和地形放大因子来修正抗震设计谱。Rizzitano等人[66]采用二维有限元方法，在考虑土体等效线性非线性行为及基岩柔度的基础上开展了边坡地震响应参数化分析，指出地层效应与地形效应存在复杂的耦合关系，且忽略土体非线性会导致地形放大系数的评估产生偏差。Pelekis等[67]结合2008年希腊Achaia-Ilia地震的震害观测与岩土勘察数据，采用二维等效线性有限元法分析了坡地地形与土层层序的耦合地震响应，指出规范推荐的地形与地层效应解耦叠加法在特定周期范围内会低估坡顶的放大效应，存在偏不安全的隐患。Luo等[68]结合长期现场监测数据与高精度DEM数值模型，研究了地形与近地表地层对边坡地震响应的联合影响，发现仅考虑地形效应时放大系数小于3，而耦合近地表分层地质结构后放大系数提升至5-6，与实测结果吻合。

综上所述，斜坡地震动放大效应并非单一因素独立作用的结果，而是地形几何特征、地震波输入特性以及局部地层结构三者非线性耦合的产物。因此，为了更准确地揭示复杂山地环境下的地震响应机制，必须打破地形与地质解耦分析的局限，构建涵盖波场多向性、介质非线性及地貌复杂性的精细化综合模型。

2.1.3 地形-土-结构相互作用研究

基于大量强震观测数据与地震模拟实验，研究者们已证实了强震作用下土体的非线性动力特征[69]。这种非线性行为主要表现为剪切模量衰减和阻尼比增加，且二者均随土体剪切应变幅值的变化而改变。在地震事件中，结构位移与地面位移之间存在显著的耦合关系：土体响应影响结构的动力特性，反之结构的运动亦会反作用于土体，这种相互作用即为“土-结构相互作用”（SSI）效应。针对20层以下抗弯框架结构的研究表明，当场地土层剪切波速低于600 m/s时，SSI效应尤为显著[70]。总体而言，SSI效应通常会导致系统自振周期延长、阻尼比增大，并显著改变结构的侧向位移及基底剪力分布[71,72]。

另一方面，地形的不规则性会显著改变地表地震动的传播特性，而地表结构物的存在可能进一步修正这种运动场。因此，准确评估地震地表运动特征，必须综合考虑结构物与地形特征的耦合效应。目前，将土-结构相互作用与地形效应进行协同分析的研究（即“地形-土-结构相互作用”，TSSI）相对较少。

在现有的TSSI研究中，Alitalesh等人[73]分析了弹性斜坡顶部的建筑响应，发现竖向和水平加速度均随坡度增加而加剧；Shabani等人[74]]对比了边坡顶部与坡脚处上部结构的地震响应，同样指出坡顶附近的加速度放大现象。针对特殊场地条件，Sucasaca和Sáez[75]研究了近海岸斜坡上深基坑后方低层建筑的动力相互作用，建议对此类靠近坡顶的建筑采取更审慎的设计策略；Avilés与Pérez-Rocha[76]则基于考虑侧向非均匀性的一维剪切波传播模型，分析了墨西哥谷地软土中的TSSI效应，发现其对中长周期结构影响显著，特定周期下基底剪力放大系数可达4。

在机理分析方面，Assimaki等[1]及Assimaki与Kausel[11]探讨了位于线性与非线性斜坡脊部后方浅基础建筑的SSI效应，揭示了地表水平响应中的高频滤波现象及基础层面寄生摇摆运动的产生，并指出SSI和基础埋深有助于缓解地形放大效应。Fotopoulou等人[77]采用二维有限差分法分析悬崖顶部的TSSI效应，发现在坡顶后缘约40m范围内水平加速度平均放大系数约为1.15，且寄生竖向加速度峰值可达远场水平运动的25%~50%，考虑TSSI效应后，场地短周期段的放大系数最高可达1.6。

针对建筑群与多体相互作用，Shamsi等人[78]发现对于坡顶附近的低层及中层建筑群，质量越大、高度越高的建筑群中，距离坡体最近的建筑物受损最严重。Güllü和Natur[79]通过三维有限元模拟，进一步探讨了邻近建筑物的存在及位置变化对坡边建筑的影响，证实了斜坡效应与“结构-土-结构相互作用”（SSSI）的复杂耦合机制。此外，Fatahi等人[80]通过三维非线性分析，评估了浅边坡附近15层抗弯框架结构在“边坡-基础-结构”体系中的抗震性能。

尽管上述研究为理解边坡地形对建筑物性能的影响提供了重要见解，但现有工作仍存在局限性：多数研究仅模拟特定地震记录下的单一边坡几何形态，且往往假设单一的土体与建筑类型，未充分考虑结构自身的非线性行为对系统耦合响应的影响。

2.1.4 机器学习预测模型研究

现阶段，针对场地地震动放大系数的研究多依赖于经验公式与传统数值模拟方法。然而既有研究表明，上述方法在模拟复杂场地（特别是复杂软土场地）的地震反应时仍存在一定的局限性与不足。伴随人工智能技术的蓬勃发展，机器学习与深度学习在防灾减震领域的应用日益深入，显著提升了相关技术手段的精准度。目前，该类技术已成功应用于震相捡拾[81]、震级估算[82]、场地分类[83]，以及地震动预警参数估算[84]等多个环节。基于此，利用机器学习预测场地地震动放大效应已成为一种行之有效的新途径。

近年来，学术界在利用机器学习求解场地放大系数方面取得了诸多成果。陈咏珊等[85] 引入卷积神经网络（CNN），建立了一种针对典型盆地地表地震动放大特征的预测新方法。该研究表明，即便在缺乏强震动观测记录的区域，CNN仍能准确识别盆地地表的放大规律，为抗震减灾、结构设防及地震区划研究提供了可靠依据。赵嘉伟等[86]对比了人工神经网络、支持向量机、随机森林等经典算法在复杂场地地震动放大效应预测中的适用性，结果显示微分进化人工神经网络的预测效果最佳，且揭示了场地效应与地表位置及入射频率具有高度相关性。罗麒锐等[87]利用图像识别技术构建二维真实地形模型并开展数值模拟，分析了场地位置、山脊高度及坡度等参数对地震动放大系数，并构建了测试集均方根误差仅为0.06的BP神经网络预测模型。周红和常莹[88]结合谱元法数值模拟与BP神经网络技术，选取高程、一阶地形坡度及高阶地形梯度作为输入参数构建了自贡地区地震动地形效应预测模型，经汶川地震实测强震记录验证，该模型对PGA放大系数的预测相对误差在0%~48%之间。Tavakoli和Soleimani Kutanaei[89]结合有限元分析、人工神经网络（ANN）及蒙特卡洛模拟可靠性分析，研究了土层厚度、剪切波速、粘聚力等参数对地震动放大系数的影响，发现剪切波速和土层厚度是影响放大效应的最主要因素，而土体重度的影响并不显著，且构建的ANN模型具有较高的预测精度，R值达到0.9180。Zhou等[90]以芦山Ms 7.0级地震区为例，利用谱元法模拟地震动并结合BP神经网络建立模型，在综合考虑高程、一阶梯度及二阶梯度等多尺度地形参数后，发现该多参数模型能有效将预测结果的均方根误差（RMS）控制在10%以内，并量化得出该区域纯地形因素引起的地震动放大效应约为1.5~2.0倍。

综上所述，相较于传统经验方法，机器学习凭借其强大的非线性映射与数据处理能力，在场地放大系数预测方面展现出了更优越的性能与应用潜力。

2.2 国内外分支的理论/方法/方案/技术研究的现状

2.2.1 坡地放大效应的现场观测研究

已有很多观测证据表明，地震动在山脊或斜坡等凸起地形中会出现显著放大。典型案例包括1971年San Fernando多地震、1985年智利地震、1999年集集地震，以及2008年汶川地震的观测结果。Davis和West[91]通过部署台站记录1971年San Fernando地震在两座山的山顶和山脚的余震信息，证实了地形对地震动具有显著放大效应，当放大频率相对应的波长与山脉宽度相当时放大效应最为明显。Geli等人[92]对仪器站点研究进行了综述，发现地形效应的放大倍数与地震波入射角度呈负相关关系，横波产生的地形效应比纵波产生的地形效应更为显著。Çelebi[93]通过分析1985年智利地震后临时布置台阵记录的余震数据谱比，证实了山脊存在与主震破坏分布一致的显著地形放大效应，并量化了不同地质场地的放大现象。此外，场地的放大效应还与地形的几何尺寸和入射波的波长有一定关系。Sepúlveda等人[94]通过对1999年台湾集集地震中塔奇亚河谷进行了滑坡的分布特征分析，结果表明滑坡分布受到了地形放大效应的显著控制，这种效应与坡高、坡向以及坡高与地震波长的比率密切相关。近年来，我国汶川、芦山等地发生的大地震引发了对地震影响下不同地形的关注。胡聿贤等[95]研究震害调查记录发现，局部凸起孤立的山体地形会加剧震害情况，山顶加速度响应比山底加速度响应增大近一倍左右。一系列研究针对局部地形的地震动响应和场地效应进行了深入探讨。其中，王旭等[96]和罗永红等[97]针对汶川地震和芦山地震的实际观测数据展开了地形强震动监测研究，发现地震动响应在不同地形之间有显著差异。自贡地形观测台记录的强震数据被王海云等[98]、杨宇等[99]和王伟等[100]用于研究山体地形的地形响应，他们发现高频范围的放大效应较低频范围明显，且地震动水平分量的放大效应大于竖直分量。Zhang等人[101]通过利用布设在四川自贡西山公园山脊上的8台加速度计所记录的2008年汶川地震动数据，采用标准谱比法和二维数值模拟对比分析了该场地的地震放大效应，结果表明，地形和局部软土的存在均显著增强了地震动。实地调查的好处是能记录地震真实数据，但他们受限于地震事件的随机性。

2.2.2 坡地放大效应的解析法研究

解析法，即基于数学物理原理，通过建立简化的物理模型并求解对应的解析解，主要适用于形状规则和均匀介质的地形效应分析。常用的解析法通常有波函数展开法、复变函数和保角映射法、坐标变换法、积分方程法和转换矩阵法等。波函数展开法实际是一种分离变量法，这种方法的基本思想是对标量波动方程和矢量波动方程进行等变量分离，进而得到波函数，该函数由径向函数和角度函数相乘而成，并以级数的形式展开。然后，通过解析求解级数展开式以得到场地效应的解析解，同时还需要考虑边界条件。Trifunac[102]在二维半圆形和半圆形山谷地形中采用解析法分析了局部地形场地效应，发现沉积谷底放大效应是由散射波和直接波相互干涉引起的，并且该方法在规则的局部地形中使用较为方便。Wong[103]采用了类似的方法，在SH波入射时获得了二维半椭圆形山谷和河谷的解。基于大圆弧假设和波函数展开法，Cao等人[104]和Todorovska等人[105]先后计算了浅圆形沉积山谷和层状沉积河谷在平面SH波入射下的解析解。袁晓铭[106-109]在波函数展开法中，引入虚拟圆将半空间划分为内部和外部两个区域，并分别获得各自的位移表达式。梁建文[110,111]和胡静[112]采用分区、契合的思想，通过波函数展开法求解得到圆弧形山谷地形与隆起地形在平面P波、SV波和SH波入射下的解析解，探究了入射波长、入射角度等因素对场地效应的影响，发现在地震波斜入射时，地表水平向位移通常达到最大值，而垂直入射时则通常出现地表竖向位移的最大值。在二维场地效应研究中，地震波斜入射的情况也是一个关键因素。为了分析倾斜入射波在场地地震反应时域问题中的影响，许多国内外研究者采用不同的解析方法进行探讨。廖河山等人[113]和Heymsfield[114]等人通过特征线法和边界积分方程法对此进行了研究，并发现当SH波入射角为60°时，地表位移幅值最大。范留明等人[115,116]提出了界面子波算法，并验证了其在成层场地模型动力反应方面的有效性。此外，范留明等人提出了一种快速时程算法，用于计算成层土场地地震响应,并验证了其可行性。然而，解析法既无法量化非剪切模型的塑性应变，也不能考虑模型与地震波之间因不规则地形模式产生的运动放大或减幅相互作用[117]，存在一定的局限性。

2.2.3 坡地放大效应的振动台试验研究

振动台试验可用于重建地震事件并捕捉边坡模型在地震过程中的真实动态响应，但这些试验通常耗时且经济成本高昂。Bao等人[118]通过振动台模型试验发现边坡放大作用在脉冲波下更强，但会随地震动强度超过临界值0.2g-0.5g后减弱，同时还观测到了边坡的高频滤波效应以及由界面反射引起的显著竖向加速度。Qi等人[119]通过振动台试验和数值模拟发现单面边坡的地震响应存在两种截然不同的模式低坡动力响应PGA随高程单调增加，高坡动力响应PGA随高程呈周期性波动，区分这两种模式的临界高度约等于0.17至0.20倍的入射波长。Sun等[120]通过开展1:50概化模型的离心振动台试验与数值模拟，研究了不同强度地震波作用下土石混合体堆积层边坡的动力响应及破坏模式，发现边坡加速度具有显著的高程和趋表放大效应，且能量在接近边坡自振频率处显著放大，当输入PGA达到0.216g时边坡发生以浅层塌滑为主的失稳破坏。Yang等人[121]通过对反倾岩质边坡模型的大型振动台试验，发现加速度放大效应随高程和地震烈度的增强而加剧，且坡顶的水平向响应和坡体浅层的加速度均被显著放大最终导致破坏演变为浅层滑动的破坏模式。对有地层分层的振动台试验表明，PGA在软硬岩层界面处急剧增大，且频率成分会在坡顶重新分布。Chen等[122]建立了动态反射透射模型并结合大型振动台试验研究了分层结构岩质边坡的动力响应规律。He等[123]通过振动台试验研究了顺层岩质边坡的地震动力响应及变形演化规律，发现水平向加速度放大系数随高程增加而增大，而竖向放大效应在坡体下部更显著。Song等[124]通过大型振动台模型试验并提出塑性效应系数，研究了复杂地质结构库岸边坡的地震累积破坏效应，揭示了边坡失稳经历渐进破坏、启动效应和加速滑动三个阶段。吴多华等[125]通过大型振动台模型试验研究了地震波幅值、频率和持时对顺层岩体边坡动力响应的影响。杨长卫等[126]基于弹性波理论和水平层切法建立了双面岩质高陡边坡的动力平衡微分方程，推导了综合考虑地震波峰值、频率和持时三要素的加速度放大效应时频分析方法，并通过振动台试验与数值模拟验证了该方法能有效揭示坡顶的鞭梢效应，其理论计算与数值模拟结果的误差基本控制在10%以内。

2.3 现有研究存在问题及本文改进的思路

2.3.1 现有研究存在的问题

尽管国内外学者针对地形效应已开展了大量研究，但在与底层效应的非线性耦合、精细化全系统模拟以及高效预测方法等方面仍存在以下不足：

（1）地形效应与地层效应的非线性耦合规律尚不深入。现行规范及多数既有研究常将地形效应与地层效应分开处理或基于均匀介质假设进行简化分析。然而，实际工程场地常呈现典型的“上土下岩”二元结构。文献综述表明，覆盖土层的厚度、剪切波速与下伏基岩的波阻抗差异会显著改变波的传播路径，产生复杂的散射与衍射。目前的理论与数值研究难以精准量化地形几何参数（坡角、坡高、宽高比）、地层特性（剪切波速、土层厚度）在强震作用下的影响权重，导致在处理含覆盖层边坡时，放大系数的取值往往存在偏差。

（2）地震波输入的多维特性对地震动频谱影响研究不足。既有研究多假设地震波垂直入射，而忽略了实际地震中地震波往往以特定角度斜入射至地表的事实。震害实录与部分理论研究均显示，入射角度与坡面朝向的几何关系会产生显著的方向性效应，导致放大系数呈现非对称分布。此外，现有参数化研究多关注地震地面峰值加速度（PGA）的放大，对不同频谱特性及持时的地震动输入下，坡顶反应谱特征周期的迁移规律关注较少，难以全面反映地形对地震动频谱成分的改变作用。

（3）缺乏考虑土体非线性与坡地效应的地形-土-结构相互作用（TSSI）系统研究。既有研究多存在“重边坡、轻结构”的倾向，多数工作仅聚焦于边坡本身的地震响应分析，而未考察实际结构的动力反应，导致难以准确反映地形放大效应对山地建筑物的具体影响。然而，要实现可靠的抗震设计，必须同时评估边坡与邻近结构的抗震性能。现有关于地形-土-结构相互作用（TSSI）的研究存在明显的简化倾向：要么仅考虑土体单一非线性行为，而结构简化为弹性单自由度体系或刚性块体，忽略了结构在强震下的塑性损伤与刚度退化等非线性行为；要么仅关注坡顶单一位置的响应，缺乏对坡顶后缘不同距离处建筑响应的空间差异性分析未充分考虑结构的与几何特征。

（4）传统经验拟合公式精度有限，缺乏基于大数据机器学习的高精度预测模型。目前关于地形放大系数的预测主要依赖基于有限参数拟合的经验公式。然而，坡地地震响应是一个涉及几何、地质、波动输入等多因素的高维非线性问题，传统回归方法难以捕捉各参数间复杂的映射关系，导致预测结果离散性大、适用范围窄。虽然机器学习在地震工程领域已有应用，但在专门针对多因素耦合下的坡地地震动放大效应预测方面，相关数据集的构建与机器学习算法的应用仍处于起步阶段，尚未形成成熟的预测工具。

2.3.2 本文的改进思路

针对以上问题，本文将在以下几个方面开展深入研究与改进：

（1）针对现有研究常简化地质条件的问题，本文将突破单一地形或均匀介质假设，建立含覆盖土层的复杂边坡模型。一方面，基于弹性波波动理论，系统解析地震波在基岩与覆盖土层分界面产生的透射、反射，以及在坡面产生的散射与衍射机制，为数值模拟提供理论支撑；另一方面，利用有限元方法，引入粘弹性人工边界以消除边界反射波影响，并采用能够反映土体动剪切模量衰减和阻尼比增加特性的动本构模型，实现对“上土下岩”二元结构在强震作用下波场传播与能量耗散的精准模拟。

（2）为弥补规范对地层地形效应覆盖的不足，本文将进行大规模参数化分析，尝试量化多因素耦合规律。系统考察几何参数（坡高、坡角、宽高比）、地质参数（土层厚度、剪切波速、波阻抗比）的交互影响，明确土层共振频率与地形特征频率的耦合效应。引入地震波入射角度作为关键变量，探究垂直入射与斜入射条件下，坡顶及边坡后缘放大效应的空间分布差异及非对称性，修正仅考虑垂直入射带来的评估偏差。

（3）突破以往仅关注自由场或简化结构的局限，建立“边坡-地基-框架结构”整体分析模型，深入探究坡顶建筑的真实震害机理。尝试在模型中赋予结构非线性行为，考虑强震下结构的刚度退化与塑性损伤，对比分析“平地结构”与“坡顶结构”、“刚性地基”与“考虑SSI效应”下的响应差异。重点量化建筑物距离坡顶边缘不同距离时的频谱改变特征。

（4）针对传统经验公式难以处理高维非线性回归的问题，本文将引入人工智能技术提升预测精度。基于海量有限元数值模拟结果构建高维样本数据集，筛选无量纲化坡高、土层厚度、入射角等关键影响特征。利用随机森林（RF）、XGBoost、反向传播神经网络（BPNN）及支持向量机（SVM）等多种机器学习算法进行训练与验证，建立泛化能力强、预测精度高的地震动放大系数预测模型，为山区建筑抗震设计提供更具针对性的参考依据。

3. 学位论文的研究内容、实施方案及其可行性论证

3.1 主要研究内容

（1）复杂边坡地震波传播的理论解析与波场分析

地震波传播时会经过不同介质的分界面，包括弹性分界面和自由表面。波在穿越这些分界面时，会出现波形转换和能量重新分配的现象。这一章将从弹性波的波动理论、平面波的波动特征、地震波在介质界面上的转换等角度，系统分析地震波在非均匀介质中的传播规律。重点研究地震波在基岩与覆盖土层分界面产生的透射、反射，以及在坡面产生的散射与衍射现象。探讨不同入射角度（垂直入射与斜入射）对波形转换及能量聚焦的影响机制，为后续数值模拟中边界条件的设置和波场输入提供理论依据。

地震波在地下介质中的传播是一个涉及多重界面相互作用的动力学过程。当波动能量穿越弹性分界面或抵达自由表面等波阻抗差异显著的区域时，必然伴随波型的转换与能量的重新分配。本章将以此为切入点，基于弹性动力学理论与平面波波动特征，系统剖析地震波在非均匀介质中的传播规律。研究重点聚焦于地震波在“基岩—覆盖土层”界面的透射与反射机制，以及其在复杂坡面地形处产生的散射与衍射效应；深入探讨垂直入射与斜入射等不同波场输入条件下，地震波在边坡内部的能量聚焦机制及波形演化特征。

针对图3.1所示的不同土层分布地质模型，本节将建立相应的波动传递方程，推导并量化复杂地层条件下的地震动放大效应。通过对比不同覆盖层结构下的地表响应差异，揭示场地条件对地震动的改变机制。

（a）分层情况一

（b）分层情况二

图 3.1 理论分析图

Figure 3.1 Theoretical Analysis Diagram

（2）带土层的坡地有限元模型的建立与验证

①模型构建。利用有限元软件（如ABAQUS、OpenSees）建立二维含土层坡地模型。重点解决人工边界条件问题，拟采用粘弹性人工边界以消除边界反射波对计算精度的影响。

②本构模型选择。针对土层的非线性特性，选用能够反映土体动剪切模量衰减和阻尼比增加的动本构模型（如Davidenkov模型或动弹塑性模型）。

③模型验证。输入理论脉冲波（如Ricker子波），通过与解析解或已有文献中的经典算例进行对比，验证模型的波场传播精度及边界吸能效果；同时，通过网格敏感性分析确定最佳网格尺寸，确保计算效率与精度。

④边界范围确定。将通过数值模拟试算，考察地形引起的场地效应影响范围，以此为依据确定模型的计算域长度L、高度H和各段长度S等参数，如图3.2所示。确保边界设置在场地效应显著区域之外，既能有效模拟波的传播与散射，避免边界反射波干扰主要分析区域，又能避免模型过大导致计算资源浪费。

图 3.2 坡地自由场模型图

Figure 3.2 Slope Free-field Model Diagram

（3）考虑地形-地层效应的自由场地震动放大效应参数化研究

在数值模型有效性得到充分验证的基础上，本节旨在开展大规模参数敏感性分析，定量评估多源因素对峰值地面加速度（PGA）及反应谱放大系数的控制作用。如图3.3所示，通过构建介质条件一致的等效平地模型作为参考基准，将坡地模型特定观测点的加速度响应与平地模型对应点的响应进行对比，从而解算地震动放大系数。在此基础上，从以下三个维度展开系统研究：考虑几何参数，变化坡高、坡角、坡顶宽度及地形宽高比；考察地层参数，变化覆盖土层厚度、土层剪切波速、基岩与土层的波阻抗比，重点探究土层共振频率与地形特征频率的复合影响效应；考察地震输入参数，选取不同频谱特性和不同持时的真实地震动记录，并考虑地震波入射角度的变化。最后，通过对比不同参数组合下的数值模拟结果，重点阐释放大效应在坡顶及坡面的空间分布规律，并进一步揭示复杂地形地质条件下的地震动频谱演化特性。

（a）坡地情况

（b）平地情况

图 3.3 观测点示意图

Figure 3.3 Observation Point Diagram

（4）考虑地形-土-结构相互作用（TSSI）的建筑地震响应分析

基于前述自由场参数敏感性分析筛选出的关键控制参数，本节重点开展考虑地形-土-结构相互作用（TSSI）的系统研究。如图3.4所示，建立位于斜坡坡顶的多层框架结构整体有限元模型，并引入材料的非线性本构关系，以精准模拟结构进入塑性阶段后的累积损伤与刚度退化机制。为量化地形效应，构建同等介质及构造条件下的平地结构模型作为对比基准。

在加载制度上，设计多组模拟工况，甄选多条具有不同频谱特性的地震波记录作为输入，通过计算结构响应的统计平均值，以降低单一地震动输入的随机性影响。分析主要涵盖以下三个层面：分析对比“坡顶结构”和“平地结构”在层间位移角、基底剪力及楼层加速度等关键抗震性能指标上的差异，揭示地形放大效应对上部结构地震响应的具体增幅；构建“刚性地基假定”与“考虑SSI效应”两类对比模型，定量剥离并评估土-结构相互作用（SSI）对地震动传递及结构动力响应的修正与放大效果；深入探讨建筑物距坡顶边缘不同相对距离（M/T）下的结构破坏模式演化规律。最终，透过上部结构的宏观动力响应特征，反演并验证复杂地形对地震动频谱特性的改变机理。

（a）坡地情况

（b）平地情况

图 3.4 坡地带结构模型图

Figure 3.4 Slope-Structure Model Diagram

（5）基于机器学习的地震动放大系数预测模型构建

针对多因素耦合导致传统拟合公式精度不足的问题，利用人工智能技术挖掘数据规律。将上述大量有限元数值模拟结果（输入参数与输出放大系数）构建为高维样本数据集。筛选关键影响特征（如无量纲化坡高H/λ、土层厚度、坡角、入射角等），进行相关性分析。

考虑将模拟结果的随机80%数据作为训练集然后建立多种模型训练，如随机森林RF、XGBoost、反向传播神经网络BPNN、支持向量机SVM等。最后把剩余的20%数据作为验证集对比这几种算法的预测性能并优选，提出高精度的地震动放大系数预测模型。

3.2 实施方案及其可行性论证

3.2.1 技术路线

图 3.5 技术路线图

Figure 3.5 Technology Roadmap

（1）文献调研与理论研究推导。全面梳理地形效应与地形-土-结构相互作用（TSSI）的研究现状，甄别关键科学问题并确立研究方案。基于弹性波波动理论、平面波传播特征以及波在介质界面的转换机制，系统推导复杂边坡下的地震波传播方程，深入分析地震波在非均匀介质中的传播规律，从而求得坡地地形放大系数的解析解。

（2）数值方法确立：构建有限元数值模型，并通过理论解与试验数据对模型的有效性进行验证。在此基础上，优化模型尺寸与关键参数，以提升数值计算效率。制定多工况有限元模拟方案，旨在定量探究关键影响因素的权重及其对系统的影响规律。

（3）自由场参数化分析：针对不同地形与地质组合模型开展参数化研究，探讨自由场条件下各要素对坡地地表地震动的具体影响。通过系统变化几何与物理参数（如S、X、Y、H、T、r等），深入分析其对地表加速度放大系数及傅里叶谱放大系数的敏感性，并对比平地模型，阐明地表反应谱的频谱特性变化规律。

（4）TSSI建筑场响应分析：建立考虑非线性的TSSI模型，揭示结构的震害机理及位置效应。通过输入多条地震波记录，获取结构的平均响应水平；将其与平地模型结果进行对比，分析在地行与地层效应耦合作用下，结构地震力的分布特征及整体响应放大系数的变化趋势。

（5）机器学习建模：利用Python机器学习库挖掘模拟数据特征，构建地震响应预测模型。将有限元模拟生成的高维结构响应放大系数数据库划分为训练集与测试集；在训练集中应用多种机器学习算法进行模型训练，并通过测试集评估各算法的泛化能力，最终优选出性能最佳的预测模型。

（6）成果总结：系统分析研究结果，整理有限元模拟数据，绘制具有高可读性的图表以直观展示参数影响规律。严格遵循学术规范与逻辑框架，完成高质量学位论文的撰写与编排。

3.2.2 可行性分析

（1）课题组在地震动场模拟及岩土工程数值分析方面已有深厚积累，且已查阅大量国内外关于地形效应、有限元边界处理及SSI效应的文献，理论指导充分。

（2）有限元法（FEM）是解决复杂地形与介质耦合问题的成熟手段，本构模型与人工边界技术在业内已有广泛应用；同时机器学习算法在土木工程领域的应用也日益成熟。

（3）配备了高性能电脑，安装了ABAQUS、Python等必要的分析软件，具备进行大规模非线性动力时程分析的算力支持。

3.3 年度研究计划及预期研究结果

（1）第一阶段（2025年10月-2026年1月）：查阅和熟悉课题相关资料，熟悉相关理论。参考已有研究，学习非线性有限元分析程序。

（2）第二阶段（2026年2月-2026年4月）：在深入学习程序和熟悉课题的基础上，探究合适的分析模型和计算方法，并进行验证。

（3）第三阶段（2026年5月-2026年12月）：具体进行建模计算和分析，同时进行预测模型的训练。

（4）第四阶段（2027年1月-2027年3月）：进行分析整理及论文写作，并完成论文编辑工作，提交送审。

（5）第五阶段（2027年4月-2027年5月）：根据修改意见完成论文修改，形成终稿并准备毕业论文答辩。

4. 预期取得的研究成果及创新点情况

4.1 预期取得的研究成果

（1）揭示地震波在含覆盖土层的复杂边坡中的传播机制与波场分布规律，得到坡地地形地层效应放大系数的解析解。

（2）建立并验证能够准确模拟复杂边坡地震响应的有限元模型，确定适用于非线性动力分析的本构模型与人工边界条件，形成一套可靠的数值模拟方法。

（3）通过大规模参数化分析，系统量化多种因素对坡地地形地震动放大效应的影响程度与空间分布规律，明确其主导因素与影响权重。

（4）揭示地形-土-结构相互作用（TSSI）下坡顶建筑与平地建筑地震响应的差异，评估SSI效应对结构动力特性的影响作用，并分析建筑物距坡缘不同距离下的破坏模式演化规律。

（5）建立一个基于机器学习的高精度坡地地震动放大系数预测模型，其预测精度（如R2值）优于传统经验公式。

4.2 学位论文预期的特色与创新点

（1）不同于以往研究多将地形与土层效应分开考虑，本研究将重点探究地形几何特征、土层分布与地震波特性三者的复合影响效果与地震动频谱特征的改变。通过建立考虑土体非线性与结构塑性损伤的TSSI模型，能更精准地还原强震下坡顶建筑的动力响应和破坏模式。

（2）利用机器学习算法（如RF、XGBoost、BPNN、SVM）处理地形放大效应的高维非线性回归问题，克服了传统拟合方法难以兼顾多参数影响的缺陷，为预测地形地层放大系数取值提供了新的技术路径。

5. 研究基础与工作条件

5.1 前期研究进展及相关研究基础

（1）已系统收集并阅读了国内外关于地形效应、SSI效应及机器学习在地震工程应用方面的文献100余篇，对现有研究的不足有了清晰认识。

（2）学习了解了弹性波传播理论、有限元动力分析原理及土动力学基础。

（3）熟悉了ABAQUS有限元分析软件的建模、网格划分及动力分析模块，尝试了Python编程及Scikit-learn机器学习库的使用方法。

（4）初步筛选了PEER数据库中适合本研究的强震记录。

5.2 已具备的工作条件

（1）配备有多台高性能计算机，能够满足本课题大量非线性动力时程分析的计算需求。

（2）拥有有限元分析软件及相关前后处理工具，具备完整的数值模拟环境。

（3）学校图书馆拥有丰富的电子数据库，便于随时查阅最新研究动态。

（4）课题组在抗震防灾领域经验丰富，导师及师兄在数值模拟和理论分析方面能提供及时的指导与帮助。

5.3 尚缺少的工作条件和拟解决的途径

缺少的工作条件：有限元模型的真实还原性有待考察，缺乏现场地震台站记录或振动台试验验证。机器学习模型训练需要大量样本，三维有限元计算耗时较长。

拟解决的途径：参考已公开发表的论文中的振动台试验验证建模的有效性。机器学习采用参数敏感性分析方法，覆盖可能的土层参数范围，以区间预测代替点预测，确保结论的普适性。在参数分析中主要采用二维模型以提高效率，利用Python脚本实现参数化批量建模与提交计算。

6. 参考文献

[1]	ASSIMAKI D, KAUSEL E, GAZETAS G. Wave propagation and soil–structure interaction on a cliff crest during the 1999 Athens Earthquake[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2005, 25(7): 513-527.

[2]	WASOWSKI J, KEEFER D K, LEE C T. Toward the next generation of research on earthquake-induced landslides: Current issues and future challenges[J]. Engineering Geology, 2011, 122(1): 1-8.

[3]	RATHJE E M, STEWART J P, BATURAY M B, et al. Strong ground motions and damage patterns from the 1999 duzce earthquake in turkey[J]. Journal of Earthquake Engineering, 2006, 10(05): 693-724.

[4]	European Committee for Standardization. EC8：Design provisions for earthquake resistance of structures[S]. Brussels, 2004.

[5]	中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB50011—2010（2016年版）[S]. 北京, 2016.

[6]	LI H, LIU Y, LIU L, et al. Numerical evaluation of topographic effects on seismic response of single-faced rock slopes[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2019, 78(3): 1873-1891.

[7]	SHEN H, LIU Y, LI H, et al. Numerical evaluation of ground motion amplification of rock slopes under obliquely incident seismic waves[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2024, 178: 108488.

[8]	赵仕兴, 杨姝姮, 唐元旭, 等. 四川泸定6.8级地震震中区域建筑震害考察与思考[J]. 建筑结构, 2023, 53(7): 1-8.

[9]	王鹏程, 罗永红, 刘红枫, 等. “9·5”四川泸定Ms6.8级地震诱发磨西台地地震响应分析[J]. 山地学报, 2024, 42(4): 576-590.

[10]	潘毅, 任靖哲, 任宇, 等. 考虑台地效应的泸定6.8级地震某框架结构震害调查与分析[J]. 土木工程学报, 2024, 57(6): 136-151.

[11]	ASSIMAKI D, KAUSEL E. Modified Topographic Amplification Factors for a Single-Faced Slope due to Kinematic Soil-Structure Interaction[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2007, 133(11): 1414-1431.

[12]	TORABI H, RAYHANI M T. Three dimensional Finite Element modeling of seismic soil–structure interaction in soft soil[J]. Computers and Geotechnics, 2014, 60: 9-19.

[13]	BOORE D M. A note on the effect of simple topography on seismic SH waves[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1972, 62(1): 275-284.

[14]	BOORE DAVIDM. Finite Difference Methods for Seismic Wave Propagation in Heterogeneous Materials[M]//BOLT B A. Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications: Vol. 11. Elsevier, 1972: 1-37.

[15]	POURSARTIP B, KALLIVOKAS L F. Model dimensionality effects on the amplification of seismic waves[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 113: 572-592.

[16]	PRIMOFIORE I, BARON J, KLIN P, et al. 3D numerical modelling for interpreting topographic effects in rocky hills for Seismic Microzonation: The case study of Arquata del Tronto hamlet[J]. Engineering Geology, 2020, 279: 105868.

[17]	罗麒锐, 赵仕兴, 熊峰, 等. 二维模型与三维模型地震动地形效应差异性研究[J]. 振动工程学报, 2025.

[18]	GISCHIG V S, EBERHARDT E, MOORE J R, et al. On the seismic response of deep-seated rock slope instabilities — Insights from numerical modeling[J]. Engineering Geology, 2015, 193: 1-18.

[19]	WANG G, DU C, HUANG D, et al. Parametric models for 3﻿D﻿ ﻿t﻿o﻿p﻿o﻿g﻿r﻿a﻿p﻿h﻿i﻿c﻿ ﻿a﻿m﻿p﻿l﻿i﻿f﻿i﻿c﻿a﻿t﻿i﻿o﻿n﻿ ﻿o﻿f﻿ ground motions considering subsurface soils[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 115: 41-54.

[20]	HUANG D, SUN P, JIN F, et al. Topographic amplification of ground motions incorporating uncertainty in subsurface soils with extensive geological borehole data[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 141: 106441.

[21]	ALTERMAN Z, KARAL F C Jr. Propagation of elastic waves in layered media by finite difference methods[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1968, 58(1): 367-398.

[22]	廖振鹏, 杨柏坡, 袁一凡. 三维地形对地震地面运动的影响[J]. 地震工程与工程振动, 1980(0): 13-33.

[23]	BOUCKOVALAS G D, PAPADIMITRIOU A G. Numerical evaluation of slope topography effects on seismic ground motion[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2005, 25(7): 547-558.

[24]	ZHANG Z, FLEURISSON J A, PELLET F. The effects of slope topography on acceleration amplification and interaction between slope topography and seismic input motion[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 113: 420-431.

[25]	DING Y, WANG G, YANG F. Parametric investigation on the effect of near-surface soil properties on the topographic amplification of ground motions[J]. Engineering Geology, 2020, 273: 105687.

[26]	荣棉水, 李小军. 局部地形对出平面运动谱特性的影响分析[J]. 中国地震, 2007(2): 147-156.

[27]	荣棉水, 李小军, 卢滔. 局部地形对入射P波谱特性的影响分析[J]. 西北地震学报, 2007(4): 297-302.

[28]	张孝波, 景立平, 肖文海. 大型河谷场地地震动特性研究[J]. 防灾减灾工程学报, 2010, 30(6): 644-649, 654.

[29]	李平, 薄景山, 孙有为, 等. 安宁河及邛海周边地区地脉动特征分析[J]. 地震研究, 2013, 36(1): 81-85, 141.

[30]	李平, 薄景山, 肖瑞杰, 等. 地震动河谷场地效应研究[J]. 震灾防御技术, 2018, 13(2): 331-341.

[31]	ASIMAKI D, MOHAMMADI K. On the complexity of seismic waves trapped in irregular topographies[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 114: 424-437.

[32]	刘晶波. 局部不规则地形对地震地面运动的影响[J]. 地震学报, 1996(2).

[33]	李英民, 王丽萍, 赵耀. 坡地地形对竖向地震动反应谱特性的影响分析[J]. 地震工程与工程振动, 2010, 30(5): 156-161.

[34]	LYSMER J, LAWRENCE A. DRAKE. A Finite Element Method for Seismology[M]//Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications: Vol. 11. Elsevier, 1972: 181-216.

[35]	SARMA G S, MALLICK K, GADHINGLAJKAR V R. Nonreflecting boundary condition in finite‐element formulation for an elastic wave equation[J]. GEOPHYSICS, 1998, 63(3): 1006-1016.

[36]	廖振鹏,刘晶波. 波动有限元模拟的基本问题[J]. 中国科学(B辑 化学 生命科学 地学), 1992(8): 874-882.

[37]	李小军,廖振鹏. 时域局部透射边界的计算飘移失稳[J]. 力学学报, 1996(5).

[38]	张美根,王妙月,李小凡,杨晓春,王磊. 各向异性弹性波场的有限元数值模拟[J]. 地球物理学进展, 2002(3): 384-389, 413.

[39]	DEEKS A J, RANDOLPH M F. Axisymmetric Time‐Domain Transmitting Boundaries[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1994, 120(1): 25-42.

[40]	刘晶波,吕彦东. 结构-地基动力相互作用问题分析的一种直接方法[J]. 土木工程学报, 1998(3): 55-64.

[41]	刘晶波, 谷音, 杜义欣. 一致粘弹性人工边界及粘弹性边界单元[J]. 岩土工程学报, 2006(9): 1070-1075.

[42]	刘晶波, 王艳. 弹性半空间二维出平面自由波场的一维化时域算法[J]. 应用力学学报, 2006(2): 263-266, 337.

[43]	刘晶波, 王艳. 成层半空间出平面自由波场的一维化时域算法[J]. 力学学报, 2006(2): 219-225.

[44]	杜修力, 赵密. 基于黏弹性边界的拱坝地震反应分析方法[J]. 水利学报, 2006(9): 1063-1069.

[45]	TRIPE R, KONTOE S, WONG T K C. Slope topography effects on ground motion in the presence of deep soil layers[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, 50: 72-84.

[46]	ASSIMAKI D, KAUSEL E, GAZETAS G. Soil-Dependent Topographic Effects: A Case Study from the 1999 Athens Earthquake[J]. Earthquake Spectra, 2005, 21(4): 929-966.

[47]	杨伟林, 朱升初, 洪海春, 等. 汶川地震远场地震动特征及其对长周期结构影响的分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2009, 29(4): 473-478.

[48]	ASHFORD S A, SITAR N. Analysis of topographic amplification of inclined shear waves in a steep coastal bluff[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1997, 87(3): 692-700.

[49]	YUAN X, LIAO Z P. Surface motion of a cylindrical hill of circular—arc cross-section for incident plane SH waves[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1996, 15(3): 189-199.

[50]	HUANG B, CHEN X, SHU X, et al. Effects of coarse aggregate angularity and asphalt binder on laboratory-measured permanent deformation properties of HMA[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2009, 10(1): 19-28.

[51]	XU Q, ZHANG S, LI W. Spatial distribution of large-scale landslides induced by the 5.12 Wenchuan Earthquake[J]. Journal of Mountain Science, 2011, 8(2): 246-260.

[52]	VAHDANI S, WIKSTROM S. Response of the Tarzana strong motion site during the 1994 Northridge earthquake[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2002, 22(9): 837-848.

[53]	ZHAO B, WANG Y sheng, SU L jun, et al. Directional seismic response to the complex topography: A case study of 2013 Lushan Ms 7.0 earthquake[J]. Journal of Mountain Science, 2020, 17(9): 2049-2067.

[54]	PACOR F, GALLOVIČ F, PUGLIA R, et al. Diminishing high-frequency directivity due to a source effect: Empirical evidence from small earthquakes in the Abruzzo region, Italy[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(10): 5000-5008.

[55]	ORAL E, AYOUBI P, AMPUERO J P, et al. Kathmandu Basin as a local modulator of seismic waves: 2-D modelling of non-linear site response under obliquely incident waves[J]. Geophysical Journal International, 2022, 231(3): 1996-2008.

[56]	丁海平, 于彦彦, 郑志法. P波斜入射陡坎地形对地面运动的影响[J]. 岩土力学, 2017, 38(6): 1716-1724, 1732.

[57]	FAN G, ZHANG L M, LI X Y, et al. Dynamic response of rock slopes to oblique incident SV waves[J]. Engineering Geology, 2018, 247: 94-103.

[58]	YIN C, LI W hua, ZHAO C gang, et al. Impact of tensile strength and incident angles on a soil slope under earthquake SV-waves[J]. Engineering Geology, 2019, 260: 105192.

[59]	尹超, 李伟华, 赵成刚. SV波斜入射下坡体地形放大效应的研究[J]. 振动工程学报, 2020, 33(5): 971-984.

[60]	申辉, 刘亚群, 刘博, 等. 地震波斜入射下岩质边坡放大效应的数值模拟研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(7): 2129-2142.

[61]	MEUNIER P, HOVIUS N, HAINES J A. Topographic site effects and the location of earthquake induced landslides[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2008, 275(3): 221-232.

[62]	GALLIPOLI M R, BIANCA M, MUCCIARELLI M, et al. Topographic versus stratigraphic amplification: mismatch between code provisions and observations during the L’Aquila (Italy, 2009) sequence[J]. Bulletin of Earthquake Engineering, 2013, 11(5): 1325-1336.

[63]	HAILEMIKAEL S, LENTI L, MARTINO S, et al. Ground-motion amplification at the Colle di Roio ridge, central Italy: a combined effect of stratigraphy and topography[J]. Geophysical Journal International, 2016, 206(1): 1-18.

[64]	BOURDEAU C, HAVENITH H B. Site effects modelling applied to the slope affected by the Suusamyr earthquake (Kyrgyzstan, 1992)[J]. Engineering Geology, 2008, 97(3): 126-145.

[65]	SHEN H, LIU Y, LI X, et al. The combined amplification effects of topography and stratigraphy of layered rock slopes under vertically and obliquely incident seismic waves[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2025, 193: 109331.

[66]	RIZZITANO S, CASCONE E, BIONDI G. Coupling of topographic and stratigraphic effects on seismic response of slopes through 2D linear and equivalent linear analyses[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2014, 67: 66-84.

[67]	PELEKIS P, BATILAS A, PEFANI E, et al. Surface topography and site stratigraphy effects on the seismic response of a slope in the Achaia-Ilia (Greece) 2008 Mw6.4 earthquake[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2017, 100: 538-554.

[68]	LUO Y, FAN X, HUANG R, et al. Topographic and near-surface stratigraphic amplification of the seismic response of a mountain slope revealed by field monitoring and numerical simulations[J]. Engineering Geology, 2020, 271: 105607.

[69]	SU F, ANDERSON J G, ZENG Y. Study of weak and strong ground motion including nonlinearity from the Northridge, California, earthquake sequence[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1998, 88(6): 1411-1425.

[70]	GHANBARI E, HAMIDI A. Improvement parameters in dynamic compaction adjacent to the slopes[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2015, 7(2): 233-236.

[71]	SHIRGIR V, GHANBARI A, SHAHROUZI M. Natural Frequency of Single Pier Bridges Considering Soil-Structure Interaction[J]. Journal of Earthquake Engineering, 2016, 20(4): 611-632.

[72]	SHAMSI M, GHANBARI A. Nonlinear dynamic analysis of Qom Monorail Bridge considering Soil-Pile-Bridge-Train Interaction[J]. Transportation Geotechnics, 2020, 22: 100309.

[73]	ALITALESH M, SHAHNAZARI H, BAZIAR M H. Parametric Study on Seismic Topography–Soil–Structure Interaction; Topographic Effect[J]. Geotechnical and Geological Engineering, 2018, 36(4): 2649-2666.

[74]	SHABANI M J, SHAMSI M, GHANBARI A. Slope topography effect on the seismic response of mid-rise buildings considering topography-soil-structure interaction[J]. Earthquakes and Structures, 2021, 20(2): 187-200.

[75]	SUCASACA J, SÁEZ E. Topographical and structure-soil-structure interaction effects on dynamic behavior of shear-wall buildings on coastal scarp[J]. Engineering Structures, 2021, 247: 113113.

[76]	AVILÉS J, PÉREZ-ROCHA L E. Site effects and soil-structure interaction in the valley of Mexico[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1998, 17(1): 29-39.

[77]	FOTOPOULOU S, ANASTASIADOU C, PITILAKIS D. Topographic effects and soil-foundation- structure interaction on a cliff crest[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2013.

[78]	SHAMSI M, SHABANI M J, VAKILI A H. Three-Dimensional Seismic Nonlinear Analysis of Topography–Structure–Soil–Structure Interaction for Buildings near Slopes[J]. International Journal of Geomechanics, 2022, 22(3): 04021295.

[79]	GÜLLÜ H, NATUR O. Three-Dimensional Simulation of Seismic Structure–Soil–Structure Interaction for Mid-Rise Buildings near Dense Shallow Sloping Soils Under the Impact of 6 February 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık Earthquake[J]. Buildings, 2025, 15(7): 1013.

[80]	FATAHI B, HUANG B, YEGANEH N, 等. Three-Dimensional Simulation of Seismic Slope–Foundation–Structure Interaction for Buildings Near Shallow Slopes[J]. International Journal of Geomechanics, 2020, 20(1): 04019140.

[81]	WANG Y, LI X, WANG Z, et al. Deep learning for P-wave arrival picking in earthquake early warning[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2021, 20(2): 391-402.

[82]	WANG Y, LI X, WANG Z, et al. Deep learning for magnitude prediction in earthquake early warning[J]. Gondwana Research, 2023, 123: 164-173.

[83]	JI K, ZHU C, YAGHMAEI-SABEGH S, et al. Site classification using deep-learning-based image recognition techniques[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2023, 52(8): 2323-2338.

[84]	WANG Y, ZHAO Q, QIAN K, et al. Cumulative absolute velocity prediction for earthquake early warning with deep learning[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2024, 39(11): 1724-1740.

[85]	陈咏珊. 基于卷积神经网络预测下哈特盆地地表地震动放大特征[D]. 广东工业大学, 2023.

[86]	赵嘉玮. 基于机器学习算法的复杂场地地震动放大效应和非线性效应预测模型研究[D]. 天津城建大学, 2024.

[87]	罗麒锐, 赵仕兴, 吴启红, 等. 基于地形参数的地震动放大系数数值分析与预测方法[J]. 建筑结构, 2025, 55(2): 50-57, 35.

[88]	周红, 常莹. 利用BP神经网络技术建立自贡地区地震动地形效应模型及其在汶川地震中的效验[J]. 地球物理学报, 2022, 65(6): 2022-2034.

[89]	TAVAKOLI H, SOLEIMANI KUTANAEI S. Evaluation of effect of soil characteristics on the seismic amplification factor using the neural network and reliability concept[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2015, 8(6): 3881-3891.

[90]	ZHOU H, LI J, CHEN X. Establishment of a seismic topographic effect prediction model in the Lushan Ms 7.0 earthquake area[J]. Geophysical Journal International, 2020, 221(1): 273-288.

[91]	DAVIS L L, WEST L R. Observed effects of topography on ground motion[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1973, 63(1): 283-298.

[92]	GELI L, BARD P Y, JULLIEN B. The effect of topography on earthquake ground motion: A review and new results[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1988, 78(1): 42-63.

[93]	ÇELEBI M. Topographical and geological amplifications determined from strong-motion and aftershock records of the 3 March 1985 Chile earthquake[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1987, 77(4): 1147-1167.

[94]	SEPÚLVEDA S A, MURPHY W, PETLEY D N. Topographic controls on coseismic rock slides during the 1999 Chi-Chi earthquake, Taiwan[J]. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 2005, 38(2): 189-196.

[95]	胡聿贤, 孙平善, 章在墉, 等. 场地条件对震害和地震动的影响[J]. 地震工程与工程振动, 1980(0): 34-41.

[96]	王旭, 杨清, 李怡青. 山地地形对地震动放大作用的机理探讨[J]. 华北地震科学, 2014, 32(3): 15-18.

[97]	罗永红, 王运生, 何源, 等. “4·20”芦山地震冷竹关地震动响应监测数据分析[J]. 成都理工大学学报（自然科学版）, 2013, 40(3): 232-241.

[98]	王海云, 谢礼立. 自贡市西山公园地形对地震动的影响[J]. 地球物理学报, 2010, 53(7): 1631-1638.

[99]	杨宇, 李小军, 贺秋梅. 自贡西山公园山脊场地地形和土层效应数值模拟[J]. 震灾防御技术, 2011, 6(4): 436-447.

[100]	王伟, 刘必灯, 刘培玄, 等. 基于台阵记录的局部场地条件地震动效应分析[J]. 地震学报, 2016, 38(2): 307-317.

[101]	ZHANG Z, FLEURISSON J A, PELLET F L. A case study of site effects on seismic ground motions at Xishan Park ridge in Zigong, Sichuan, China[J]. Engineering Geology, 2018, 243: 308-319.

[102]	TRIFUNAC M D. Surface motion of a semi-cylindrical alluvial valley for incident plane SH waves[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1971, 61(6): 1755-1770.

[103]	WONG H L, JENNINGS P C. Effects of canyon topography on strong ground motion[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1975, 65(5): 1239-1257.

[104]	CAO H, LEE V W. Scattering and diffraction of plane P waves by circular cylindrical canyons with variable depth-to-width ratio[J]. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 1979, 9(3): 141-150.

[105]	TODOROVSKA M I. Surface motion of shallow circular alluvial valleys for incident plane SH waves-analytical solution[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1991.

[106]	YUAN X, MEN F L. Scattering of plane sh waves by a semi-cylindrical hill[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1992, 21(12): 1091-1098.

[107]	袁晓铭，廖振鹏. 圆弧型沉积盆地对平面SH波的散射[J]. 华南地震, 1995(2).

[108]	袁晓铭，廖振鹏. 任意圆弧形凸起地形对平面SH波的散射[J]. 地震工程与工程振动, 1996(2).

[109]	袁晓铭. 地表下圆形夹塞区出平面散射对地面运动的影响[J]. 地球物理学报, 1996(3).

[110]	梁建文,张郁山,顾晓鲁,VincentW.Lee. 圆弧形层状沉积河谷场地在平面SH波入射下动力响应分析[J]. 岩土工程学报, 2000(4): 396-401.

[111]	LIANG J, YOU H, LEE V W. Scattering of SV waves by a canyon in a fluid-saturated, poroelastic layered half-space, modeled using the indirect boundary element method[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2006, 26(6): 611-625.

[112]	胡静. 用契合方法求平面SH波对半圆形突起地形的散射[J]. 中国民航学院学报, 2002(4).

[113]	廖河山，陈清军，徐植信. SH波倾斜入射时土层的非线性响应分析[J]. 同济大学学报（自然科学版）, 1994(4).

[114]	HEYMSFIELD E. Two-dimensional scattering of SH waves in a soil layer underlain with a sloping bedrock[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2000, 19(7): 489-500.

[115]	范留明, 赵钦, 刘云贺. 倾斜入射地震波作用下成层场地动力反应的界面子波算法[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(4): 601-607.

[116]	范留明, 张镭于. 成层土场地地震效应的时程算法研究[J]. 岩土力学, 2009, 30(9): 2564-2568.

[117]	LENTI L, MARTINO S. The interaction of seismic waves with step-like slopes and its influence on landslide movements[J]. Engineering Geology, 2012, 126: 19-36.

[118]	BAO Y, HUANG Y, ZHU C. Effects of near-fault ground motions on dynamic response of slopes based on shaking table model tests[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 149: 106869.

[119]	QI S, HE J, ZHAN Z. A single surface slope effects on seismic response based on shaking table test and numerical simulation[J]. Engineering Geology, 2022, 306: 106762.

[120]	SUN Z, KONG L, GUO A, et al. Experimental and numerical investigations of the seismic response of a rock–soil mixture deposit slope[J]. Environmental Earth Sciences, 2019, 78(24): 716.

[121]	YANG G, QI S, WU F, et al. Seismic amplification of the anti-dip rock slope and deformation characteristics: A large-scale shaking table test[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 115: 907-916.

[122]	CHEN Z lin, XU Q, HU X. Study on dynamic response of the “Dualistic” structure rock slope with seismic wave theory[J]. Journal of Mountain Science, 2013, 10(6): 996-1007.

[123]	HE J, QI S, ZHAN Z, et al. Seismic response characteristics and deformation evolution of the bedding rock slope using a large-scale shaking table[J]. Landslides, 2021, 18(8): 2835-2853.

[124]	SONG D, LIU X, HUANG J, et al. Seismic cumulative failure effects on a reservoir bank slope with a complex geological structure considering plastic deformation characteristics using shaking table tests[J]. Engineering Geology, 2021, 286: 106085.

[125]	吴多华, 刘亚群, 李海波, 等. 地震荷载作用下顺层岩体边坡动力放大效应和破坏机制的振动台试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2020, 39(10): 1945-1956.

[126]	杨长卫, 张建经, 刘飞成. 双面岩质高陡边坡加速度高程放大效应的时频分析方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(S2): 3699-3706.