近期研究进展汇报

坡地模型地震响应模拟 与 机器学习代理模型

2026年6月

Part I  ·  Abaqus 多地层坡地模型仿真进展	2

1.1  研究背景	2

1.2  自由场引擎 v6：方法与验证	2

1.3  Abaqus 脚本 v5：四项核心改进	2

1.4  仿真工况设计（78 组）	3

1.5  下一步工作计划	3

Part II  ·  ML 代理模型研究进展	4

2.1  研究概述	4

2.2  数据集构成	4

2.3  方法框架（POD + GPR）	4

2.4  主要结果	5

2.5  适用域（Domain of Applicability）分析	5

2.6  核心研究结论	6

2.7  当前局限性与后续计划	6

附  录	7

A.  符号说明	7

B.  关键文件索引	7

Part I  ·  Abaqus 多地层坡地模型仿真进展

1.1  研究背景

本研究针对地震波斜入射条件下多地层坡地的地形放大效应展开有限元数值模拟。采用 Abaqus 构建二维平面应变模型，通过粘弹性人工边界（VAB）吸收外行散射波，以等效节点力方法施加斜入射 SV 波荷载，系统研究坡角、层厚比、阻抗比等参数对地形放大系数（TAF_h / TAF_v）的影响。

| 78 仿真工况数 | 4 参数维度 | 1895 模型代码行 | 7/7 验证通过项 |
| --- | --- | --- | --- |

1.2  自由场引擎 v6：方法与验证

自由场等效节点力引擎（VAB_oblique_freefield_method_v6）是当前 Abaqus 仿真的核心模块，负责将斜入射 SV 波转换为边界等效力，并驱动粘弹性弹簧/阻尼器系统以吸收外行波。v6 版本完成了七项严格的数值验证，结果如下：

| 验证项目 | 预期结果 | 验证状态 |
| --- | --- | --- |
| 均匀半空间：地表水平位移放大比 | = 2.0（理论精确值） | 通过 |
| 均匀半空间：地表正应力 | ≈ 0（无应力集中） | 通过 |
| 均匀半空间：地表剪应力 | ≈ 0 | 通过 |
| 均匀半空间：底部 x 方向合力 | ≈ 0（力平衡） | 通过 |
| 均匀半空间：底部 z 方向合力 | ≈ 0 | 通过 |
| 有层半空间：地表放大比 | 理论传递矩阵值 | 通过 |
| 有层半空间：界面位移连续性 | 上下层位移差 < 1% | 通过 |

所有 7 项验证均通过，引擎数值精度满足后续多地层参数研究的要求。

1.3  Abaqus 脚本 v5：四项核心改进

最新版本 VAB_oblique_TAF_multilayer_v5.py（共 1895 行）相较 v4 在以下四个方面作出重要改进：

改进 1  ·  层内材料一致性

- v4 中边界节点的材料属性未能与相邻单元保持一致，导致界面处阻抗计算偏差。

- v5 采用层局部材料查找策略：根据节点所属层的几何范围，精确匹配对应的弹性模量与密度，消除了材料突变伪影。

改进 2  ·  网格自适应加密

- 在坡面转折点、层界面与坡脚等几何奇异区域，引入局部网格加密控制参数。

- 通过波长约束（单元尺寸 ≤ λ/10）与曲率约束双重保障，提升高频波场的空间分辨率。

改进 3  ·  时间步长自动校验

- 新增 CFL 条件守卫：计算全域最小波速与最小单元尺寸之比，自动校验用户指定 Δt 是否满足稳定性要求。

- 超限时输出警告并建议安全时步，防止因时步过大导致显式积分发散。

改进 4  ·  代码文档完善

- 全面更新中文 docstring，每个函数均补充参数说明、返回值类型与物理含义。

- 新增模块级流程图注释，方便团队成员快速定位各子模块的调用关系。

1.4  仿真工况设计（78 组）

依据参考文献 Shen et al. (2025) 的参数框架，系统设计了涵盖四个控制参数的 78 组仿真工况：

| 编号 | 参数 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 坡角 (°) | 15 / 30 / 45 / 60 / 75 | 单一均质坡，5 档坡角 |
| B | 层厚比 | 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 | 覆盖层厚度 / 坡高 |
| C | 阻抗比 | 0.5 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / 8.0 | 覆盖层 vs. 基岩波速比 |
| D | 双层结构 | 坡角 × 厚度比 × 阻抗比 组合 | 探讨层间耦合放大效应 |

A 组（单层均质）共 5 工况，B/C 组（单覆盖层）各 25 工况，D 组（双覆盖层）23 工况，合计 78 组。当前仿真批量运算正在推进中，预计月内完成全部工况。

1.5  下一步工作计划

- 完成 78 组多地层工况的 Abaqus 批量计算，提取各工况 TAF_h 与 TAF_v 曲线。

- 将多地层仿真数据纳入 ML 数据集（当前 522 样本 → 扩充至 ~1000 样本）。

- 基于扩充数据集重新训练 GPR 代理模型，评估多地层参数的特征重要性。

- 结合以上结论撰写研究论文，目标投稿至地震工程领域 SCI 期刊。

Part II  ·  ML 代理模型研究进展

2.1  研究概述

本研究针对单一均质坡地模型，建立机器学习代理模型，以替代耗时的 Abaqus 有限元计算，快速预测坡地表面地震动放大系数（TAF_h）曲线及相关峰值加速度（PGA_h、PGA_v）。

核心思路：将坡地几何参数与地震波特征作为输入，通过 POD 降维压缩目标曲线，再以 GPR 预测各阶 POD 系数，最终重建完整的 161 点 TAF 曲线。

2.2  数据集构成

| 要素 | 描述 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 总样本量 | 几何 × 地震波 | 522 个 |
| 几何组数 | 坡角 × 坡高组合 | 174 组 |
| 地震波 | El Centro / Loma Prieta / Northridge | 3 条 |
| 输出通道 | TAF_h / TAF_v / PGA_h / PGA_v | 4 通道 |
| TAF 曲线长度 | 沿坡面测点数 | 161 个点 |
| POD 保留阶数 | 累计方差 ≥ 99.5% | 15 阶 |

方差分析表明，几何参数（坡角、坡高）对 TAF 的贡献方差约为地震波特征的 2.47 倍，这一发现支持经典机器学习优于序列深度学习的结论。

2.3  方法框架（POD + GPR）

输入特征（10 维）

几何特征（4 维）：坡角、坡高、坡脚水平距、坡顶平台宽

地震波特征（6 维）：PGA、频谱峰值频率、卓越周期、T=0.1/0.5/1.0s 处反应谱加速度

POD 降维

对训练集全部 TAF_h 曲线（161 点 × N 样本）进行奇异值分解，提取前 15 个正交基函数，将原始曲线空间压缩至 15 维系数向量，累计方差保留率 ≥ 99.5%。

GPR 预测（v3 最优配置）

- 为每个 POD 系数独立训练一个 GPR，共 15 个 GPR。

- 核函数：Matern 5/2 + 白噪声，自动超参数优化（对数似然最大化）。

- 输出：每条 GPR 给出均值预测与方差估计，支持不确定性量化（UQ）。

- 训练集重新拟合 POD 基函数，测试集投影后恢复曲线，避免数据泄漏。

交叉验证（GroupKFold, k=5）

按几何组（174 组）分组，同一几何的多条地震波样本严格保留在同一折内，防止几何信息从训练集泄漏至测试集，评估真实的几何泛化能力。

2.4  主要结果

v3 GPR 在所有评估通道上全面超越 v2 深度学习方法（CNN、LSTM、Transformer、DeepONet），同时训练成本降低数个量级：

| 方法 | 全区 MAE | 峰值区 MAE | 全区 R² | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 全局均值（基线） | 0.1030 | 0.0767 | 0.3214 | R² 零点参考 |
| B3 规则网格插值 | 0.0708 | 0.0658 | 0.6326 | 非 ML 下限 |
| B2 Oracle 均值 | 0.0469 | 0.0480 | 0.8285 | 理论下限（见标签） |
| v2 DeepONet | 0.0506 | — | 0.8354 | GPU 小时级训练 |
| v2 CNN | 0.0527 | — | 0.8275 | GPU 小时级训练 |
| v2 LSTM | 0.0544 | — | 0.8147 | GPU 小时级训练 |
| v2 Transformer | 0.0572 | — | 0.7896 | GPU 小时级训练 |
| v3 XGBoost | 0.0330 | 0.0315 | 0.9204 | CPU 秒级训练 |
| v3 GPR（最优） | 0.0244 | 0.0218 | 0.9474 | CPU 秒级 · 含 UQ |

四通道详细对比（v3 GPR vs. v2 DeepONet）

| 通道 | v3 GPR R² | v3 GPR MAE | v2 R² | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAF_h | 0.946 | 0.0244 | 0.835 | 水平地形放大 |
| PGA_h | 0.948 | 0.0131 | 0.823 | 水平峰值加速度 |
| PGA_v | 0.977 | 0.0098 | 0.924 | 竖向峰值加速度 |
| TAF_v * | 0.861 | 0.547 | 0.944 | 病态通道，见说明 |

* TAF_v 说明：斜入射 SV 波下平地竖向 PGA 近零，原始 TAF_v 存在除以近零数的病态问题（max ≈ 1.77×10¹¹），已排除异常点（占 1.1%），但 MAE 仍偏高，两版本评估口径不同，不宜直接比较。

2.5  适用域（Domain of Applicability）分析

为诚实评估模型适用边界，进行了系统性的外推测试：

| 测试场景 | R² | MAE | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 GroupKFold（内插） | 0.946 | 0.0249 | 稳健，可用于设计 |
| 留一坡角（内插） | 0.924 | 0.0290 | 角度内插，稳健 |
| 留一坡高 h=50 m（内插） | 0.765 | 0.0713 | 中等，可接受 |
| 留一坡高 h=100 m（内插） | 0.839 | 0.0648 | 尚可，接近边界 |
| 留一坡高 h=200 m（内插） | 0.577 | 0.0977 | 外插边界，慎用 |
| 留一坡高 h=10 m（外推） | -6.829 | 0.0844 | 外插崩溃，不可用 |
| 留一坡高 h=400 m（外推） | 0.023 | 0.1209 | 外插崩溃，不可用 |
| 留一地震波（仅 3 条） | 0.272 | 0.1069 | 波外推上限测试 |

核心结论：模型在参数范围内插时可靠（R²≈0.95），但坡高边界外推（h=10 / 400 m）或地震波外推时性能急剧下降，工程应用须确保预测参数处于训练集范围内。

2.6  核心研究结论

- 经典 ML 完胜深度学习：v3 GPR（TAF_h MAE 0.0244）显著优于 v2 最强 DeepONet（0.0506），训练成本低约 3 个量级（CPU 秒级 vs. GPU 小时级）。

- 地震波特征有效：GPR 峰值区 MAE 0.0218 低于 Oracle 基线 0.0480，证明反应谱等波特征成功捕捉了三条地震波之间的差异。

- 诚实的适用域边界：参数范围内插值可靠（R²≈0.95），坡高/地震波边界外推不可信（R² 可降至 -6.8），已明确标注使用限制。

- TAF_v 物理病态：斜入射 SV 波下平地竖向 PGA 近零导致原始 TAF_v 病态，该通道单独处理，不纳入主要精度比较。

2.7  当前局限性与后续计划

当前局限性

- 仅 3 条地震波，波特征覆盖不足（R²=0.272 for 留一波测试）。

- 当前数据集仅包含单一均质坡，尚未纳入多地层样本。

- GPR 在大样本（>2000）时训练速度下降，扩充数据集后需评估可扩展性。

后续计划

- 扩充地震波库（目标 10 条以上），提升波特征泛化能力。

- 将多地层仿真结果（Part I，78 工况）纳入训练数据，建立多地层代理模型。

- 探索稀疏 GPR 或深度核方法，应对数据集扩充后的计算效率问题。

- 整合两项研究成果，完成 SCI 期刊论文撰写与投稿。

附  录

A.  符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| TAF_h | 水平向地形放大系数（测点加速度 / 参考点加速度，水平分量） |
| TAF_v | 竖向地形放大系数（竖向分量） |
| PGA_h | 水平峰值地面加速度 |
| PGA_v | 竖向峰值地面加速度 |
| VAB | 粘弹性人工边界（Viscoelastic Artificial Boundary） |
| POD / PCA | 本征正交分解（Proper Orthogonal Decomposition） |
| GPR | 高斯过程回归（Gaussian Process Regression） |
| MAE | 平均绝对误差（Mean Absolute Error） |
| R² | 决定系数（Coefficient of Determination） |
| GroupKFold | 按几何组分组的 K 折交叉验证（防止数据泄漏） |
| CFL | Courant-Friedrichs-Lewy 稳定条件（显式时域积分稳定性准则） |

B.  关键文件索引

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| Modeling/Multi/VAB_oblique_TAF_multilayer_v5.py | Abaqus 多地层主脚本（1895 行） |
| Modeling/Multi/test/VAB_oblique_freefield_method_v6.md | 自由场引擎 v6 验证文档 |
| Modeling/Multi/Shen_.../simulation_cases.md | 78 组仿真工况参数表 |
| ML/REPORT_v3.md | ML 研究完整报告（v3） |
| ML/outputs_v3/table_final.md | 各方法精度汇总表 |
| ML/outputs_v3/fig9_*.png | TAF_h 全方法 MAE 对比图 |
| ML/outputs_v3/fig10_*.png | TAF_h 曲线预测对比图 |
| ML/outputs_v3/fig12_*.png | 外推测试热力图 |